SPESIFIKASI KONFIGURASI PIN HARDWARE MIKROKONTROLER

Smart Meter Listrik 3-Fasa Pascabayar (SPLN D3.006:2021) - STM32U585xx TrustZone & RS-232 Port

1. Antarmuka Port Komunikasi Dua Arah RJ-45 (RS-232 Sesuai Tabel 3 SPLN D3.006:2021)

| Pin RJ-45 | Fungsi RS-232 (SPLN) | Status Pin | Sinyal ke MCU STM32U585 | Keterangan Fungsional |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pin 1 | NC | Tidak Terhubung | - | Not Connected (Mengambang) |
| Pin 2 | NC | Tidak Terhubung | - | Not Connected (Mengambang) |
| Pin 3 | NC | Tidak Terhubung | - | Not Connected (Mengambang) |
| Pin 4 | RX (in) | Data Masuk | Transceiver MAX3232 -> PA3 (LPUART1_RX) | Jalur Terima Data dari Modem ke Meter |
| Pin 5 | TX (out) | Data Keluar | PA2 (LPUART1_TX) -> Transceiver MAX3232 | Jalur Kirim Data dari Meter ke Modem |
| Pin 6 | GROUND | Ground Referensi | GND Sistem Meter (0V) | Ground Bersama (Common Signal Ground) |
| Pin 7 | NC | Tidak Terhubung | - | Not Connected (Mengambang) |
| Pin 8 | NC | Tidak Terhubung | - | Not Connected (Mengambang) |

2. Tabel Master Konfigurasi Pin MCU STM32U585xx Lengkap (RS-232 Dedicated)

| No | Pin MCU | Sinyal Fungsional | Domain Daya | Domain Keamanan | Mode I/O & Speed | Rujukan SPLN | Fungsi & Peran Teknis Sistem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PA2 | MODEM_TX | VDD | Non-Secure | AF8 (Push-Pull, High) | Tabel 3 & 6.12.1 | Jalur TX ke RJ-45 Pin 5: RS-232 TX (out) @ 19.200 bps via MAX3232 |
| 2 | PA3 | MODEM_RX | VDD | Non-Secure | AF8 (Pull-Up, High) | Tabel 3 & 6.12.1 | Jalur RX dari RJ-45 Pin 4: RS-232 RX (in) via DMA Ring-Buffer HDLC |
| 3 | PB10 | MODEM_PWR_EN | VDD | Non-Secure | Output (Pull-Down, Low) | Butir 6.13 | Saklar Daya DC 12V 5W & Hard Reset Modem via Power Cycle (Pemutus MOSFET 12V) |
| 4 | PC4 | OPTICAL_TX | VDD | Non-Secure | AF7 (Push-Pull, High) | Butir 6.12.2 | Port Komunikasi Lokal Optical Probe Depan Meter (USART3 TX @ 9.600 bps) |
| 5 | PC5 | OPTICAL_RX | VDD | Non-Secure | AF7 (Pull-Up, High) | Butir 6.12.2 | Jalur Terima Data Optical Probe Depan Meter (USART3 RX @ 9.600 bps) |
| 6 | VBAT | VBAT_IN | VBAT Supply | Supply Pin | Power Pin | Butir 6.4 | Input Baterai Cadangan Lithium Li-SOCl2 3.6V (Suplai Backup Domain & VSW) |
| 7 | PC13 | TAMP_CASE_OPEN | VSW (VBAT) | Secure World | Input EXTI / TAMP_IN1 | Tabel 6 No 1 | Sabotase Tutup Meter: Beroperasi di Baterai VBAT, Rekam RUSAK & Kunci KWh |
| 8 | PE6 | TAMP_TERM_COVER | VSW (VBAT) | Secure World | Input EXTI / TAMP_IN3 | Tabel 6 No 2 | Sabotase Tutup Terminal MCB: Beroperasi di VBAT, Rekam ERR20 & Trip Relai |
| 9 | PC0 | SENSOR_MAGNET | VDD | Non-Secure | Input EXTI0 Falling | Tabel 6 No 7 | Deteksi Induksi Medan Magnet Luar > 500 mT dari Sensor Hall (ERR25) |
| 10 | PC15 | LCD_PWR_GATE | VSW (VBAT) | Non-Secure | Output (VSW Low Speed) | Butir 6.11 | Saklar Daya Display Darurat: Nyalakan Daya LCD 10 Detik Saat Listrik Padam |
| 11 | PE4 | BTN_WAKE_LCD | VSW (VBAT) | Non-Secure | Input / WKUP1 | Butir 6.10 & 6.11 | Tombol Bangunkan LCD Darurat: Push-to-Read Saat Pemadaman Listrik |
| 12 | PB8 | I2C1_SCL | VDD | Non-Secure | AF4 (Open-Drain, High) | Butir 6.11 | Clock Bus I2C1 Layar OLED/LCD SSD1306 (Carousel Parameter SPLN Gbr 4) |
| 13 | PB9 | I2C1_SDA | VDD | Non-Secure | AF4 (Open-Drain, High) | Butir 6.11 | Data Bus I2C1 Layar OLED/LCD SSD1306 |
| 14 | PB2 | BTN_SCROLL_UP | VDD | Non-Secure | Input (Pull-Up Internal) | Butir 6.10 | Tombol Navigasi Manual Layar Scrolling Naik (▲) |
| 15 | PB6 | BTN_SCROLL_DN | VDD | Non-Secure | Input (Pull-Up Internal) | Butir 6.10 & Tab 5 | Tombol Navigasi Layar Scrolling Turun (▼) & Konfirmasi Reconnect Relai |
| 16 | PB7 | BUZZER_ALM | VDD | Non-Secure | Output (Push-Pull, Low) | Butir 6.9 c | Driver Transistor Buzzer Audio & Lampu Indikator LED Kuning Alarm/Tamper |
| 17 | PB4 | LED_PULSE_KWH | VDD | Non-Secure | Output (Push-Pull, High) | Butir 6.9 a | Indikator LED Merah 1: Keluaran Pulsa Kalibrasi Energi Aktif (imp/kWh) |
| 18 | PB5 | LED_PULSE_KVAR | VDD | Non-Secure | Output (Push-Pull, High) | Butir 6.9 b | Indikator LED Merah 2: Keluaran Pulsa Kalibrasi Energi Reaktif (imp/kVARh) |
| 19 | PC8 | CTRL_RELAY_TRIP | VDD | Non-Secure | Output (Pull-Down, Low) | Tabel 2 & Tab 5 | Kontrol Shunt Trip MCCB Eksternal (Pemutus Beban Sambungan Tidak Langsung) |
| 20 | PC9 | SPARE / CTRL_OUT | VDD | Non-Secure | Output (Pull-Down, Low) | Tabel 2 (Cadangan) | Cadangan Kontrol / Spare Digital Output (Bukan Relai Close karena MCCB Manual) |
| 21 | PC7 | RELAY_STATUS | VDD | Non-Secure | Input (Pull-Down) | Tabel 4 No 7 | Membaca Kontak Bantu Relai / Deteksi Relai Macet/Gagal Operasi (ERR07) |
| 22 | PA1 | VBAT_SENSE | VDD | Non-Secure | Analog (ADC1_IN6) | Butir 6.11 & Tab 4 | Monitor Tegangan Baterai Cadangan (Memicu ERR03 Bila < 2.7 V) |
| 23 | PA4 | ADE_NSS | VDD | Non-Secure | Output (Push-Pull, VHigh) | Metrologi ADE9000 | SPI Chip Select (CS) AFE Metrologi 3-Fasa ADE9000 |
| 24 | PA5 | ADE_SCK | VDD | Non-Secure | AF5 (SPI1_SCK, VHigh) | Metrologi ADE9000 | Serial Clock SPI1 ADE9000 |
| 25 | PA6 | ADE_MISO | VDD | Non-Secure | AF5 (SPI1_MISO, VHigh) | Metrologi ADE9000 | Master-In Slave-Out SPI1 ADE9000 |
| 26 | PA7 | ADE_MOSI | VDD | Non-Secure | AF5 (SPI1_MOSI, VHigh) | Metrologi ADE9000 | Master-Out Slave-In SPI1 ADE9000 |
| 27 | PB0 | ADE_IRQ0 | VDD | Non-Secure | Input EXTI0 Falling | Tabel 6 No 3 & 8 | Interupsi HW ADE9000: Arus Balik (ERR26) & Urutan Fase Terbalik (ERR21) |
| 28 | PB1 | ADE_IRQ1 | VDD | Non-Secure | Input EXTI1 Falling | Tabel 6 No 5 & 6 | Interupsi HW ADE9000: Netral Putus (ERR23) & Hilang Tegangan (ERR24) |
| 29 | PA9 | VCP_TX | VDD | Non-Secure | AF7 (USART1_TX, High) | Console IO | Transmit Serial Debugging ST-LINK VCP @ 115.200 bps |
| 30 | PA10 | VCP_RX | VDD | Non-Secure | AF7 (USART1_RX, High) | Console IO | Receive Serial Debugging ST-LINK VCP (Konsol BIST Shell Interaktif) |
| 31 | PA13 | SWDIO | VDD | Non-Secure | AF0 (JTMS-SWDIO) | ST-LINK Debug | Jalur Data Serial Wire Debugging (SWD) ST-LINK |
| 32 | PA14 | SWCLK | VDD | Non-Secure | AF0 (JTCK-SWCLK) | ST-LINK Debug | Jalur Clock Serial Wire Debugging (SWD) ST-LINK |
| 33 | PE12 | ADE_CF1 | VDD | Secure World | Input (Pull-Up, EXTI12) | Butir 6.10 & 6.9 a | Pulsa Kalibrasi Energi Aktif Total (CF1 Pin 33 ADE9000, 1000 imp/kWh, 80 ms) paralel ke LED Merah 1 PB4 untuk validasi mandiri register Wh |
| 34 | PE13 | ADE_CF2 | VDD | Secure World | Input (Pull-Up, EXTI13) | Butir 6.10 & 6.9 b | Pulsa Kalibrasi Energi Reaktif Total (CF2 Pin 34 ADE9000, 1000 imp/kvarh, 80 ms) paralel ke LED Merah 2 PB5 untuk validasi mandiri register varh 4-kuadran |
| 35 | PE8 | ADE_CF3_ZX | VDD | Secure World | Input EXTI8 Dual-Edge | Butir 5.2 & Tabel 2 | Fungsi Ganda Pin 35 ADE9000: Pulsa Energi Semu (CF3 / imp/kVAh) atau Zero-Crossing (ZX) untuk Zero-Current Switching Shunt Trip |
| 36 | PE11 | ADE_EVENT | VDD | Secure World | Input EXTI11 Falling | Butir 10.4 & Tabel 10-11 | Power Quality Hardware Event (CF4 ADE9000 disetel sebagai EVENT, sebelumnya DREADY): Deteksi Cepat Sag/Dip, Swell, & Overcurrent |
| 37 | PE7 | ADE_RESET | VDD | Secure World | Output Push-Pull, High | Keandalan AFE | Hardware Reset Pin AFE ADE9000 (Pin 30 ADE9000) untuk pemulihan otonom jika sampling ADC terhenti |
| 38 | PE9 | ADE_PM0 | VDD | Secure World | Output Push-Pull, Low | Butir 6.4 (Hemat Daya) | Kontrol Power Mode 0 ADE9000: Bersama PM1 mengatur PSM0 Run / PSM3 Total Sleep ~2uA saat listrik padam |
| 39 | PE10 | ADE_PM1 | VDD | Secure World | Output Push-Pull, Low | Butir 6.4 (Hemat Daya) | Kontrol Power Mode 1 ADE9000: Menurunkan mode daya ADE saat listrik PLN padam |

3. Rincian Konfigurasi Register & Bit-Bit Terkait (STM32U585)

| Blok Periferal | Register Terkait | Bit-Bit Penting & Nilai | Deskripsi Konfigurasi Teknis |
| --- | --- | --- | --- |
| LPUART1 (Modem RS-232) | LPUART1_BRR LPUART1_CR1 LPUART1_CR3 | BRR = 0x00208D55 (19.200 bps) CR1: UE=1, TE=1, RE=1, FIFOEN=1 CR3: DMAR=1 (DMA Rx Circular) | Konfigurasi serial asynchronous 8N1 @ 19.200 bps khusus RS-232 3-Wire (TX, RX, GND) via MAX3232 ke RJ-45 Pin 4 & Pin 5. |
| TAMP (VBAT Domain) | PWR_BDCR1 TAMP_CR1 TAMP_SECCFGR | BDCR1: LSEON=1, RTCEN=1 CR1: TAMP1E=1 (PC13), TAMP3E=1 (PE6) SECCFGR: TAMP1SEC=1, TAMP3SEC=1 | Mengaktifkan sensor anti-sabotase tutup meter (PC13) dan tutup terminal (PE6) di bawah daya baterai VBAT dengan proteksi isolasi Secure World. |
| Display Darurat (PC15 & PE4) | PWR_WUSR GPIOC_MODER | PWR_WUSR: WKUP1 diaktifkan (PE4) GPIOC_MODER[31:30] = 01b (PC15 Output) | Tombol PE4 membangunkan MCU dari mode Shutdown saat pemadaman, dan PC15 menyalakan saklar MOSFET daya display selama jendela 10 detik. |
| I2C1 Display OLED/LCD | GPIOB_MODER GPIOB_OTYPER I2C1_TIMINGR | MODER[17:16]=10b, MODER[19:18]=10b OTYPER Bit 8=1, Bit 9=1 (Open-Drain) TIMINGR = 0x3042C7C7 (100 kHz) | Antarmuka I2C1 standar kecepatan 100 kHz pada bus PB8/PB9 untuk menampilkan carousel informasi pelanggan sesuai standar SPLN Gambar 4. |
| AFE Metrologi ADE9000 | GPIOA_AFRL EXTI_FTSR1 EXTI_IMR1 | AFRL Bits [31:16] = AF5 (SPI1) FTSR1 Bit 0=1 (PB0), Bit 1=1 (PB1) IMR1 Bit 0=1, Bit 1=1 (Unmask IRQ) | Komunikasi SPI1 full duplex kecepatan tinggi untuk pembacaan register energi dan penanganan interupsi hardware EXTI Falling Edge untuk tamper arus. |
| Relai Beban Latching | GPIOC_MODER GPIOC_PUPDR | MODER[17:16]=01b, MODER[19:18]=01b PUPDR Bits = 10b (Pull-Down) | Keluaran pulsa 100 ms untuk menggerakkan koil pembuka (PC8 Trip) dan koil penutup (PC9 Close) relai pemutus beban. |

4. Catatan Hasil Audit Hardware & Keselarasan SPLN D3.006:2021

a. Antarmuka Fisik Kompartemen Modem (Butir 6.5, 6.12.1, 6.13 & Tabel 3): Sesuai SPLN, modem adalah modul lepas-pasang (removable) di kompartemen terpisah dengan 2 konektor: RJ-45 (Pin 4: RX, Pin 5: TX, Pin 6: GND) dan DC Power Jack 12V. Pin MODEM_RESET dan MODEM_STATUS ditiadakan dari konektor fisik karena tidak memiliki jalur pin fisik pada RJ-45 (Pin 1, 2, 3, 7, 8 adalah NC). Fungsi reset modem dilakukan secara andal melalui Hard Power Cycle 12V menggunakan PB10 (MODEM_PWR_EN memutus gate MOSFET 12V selama 5 detik). Status modem dideteksi secara logis via polling frame DLMS/COSEM pada LPUART1 (PA2/PA3).

b. Domain Daya Cadangan VBAT / VSW (Datasheet STM32U585 DS13086): Pin PC13 (TAMP_IN1) dan PE6 (TAMP_IN3) disuplai oleh domain VSW (disuplai VBAT) dengan proteksi isolasi TrustZone Secure World. Hal ini menjamin pencatatan tamper tutup meter (RUSAK) dan tutup terminal (ERR20) tetap aktif saat listrik padam total. Pin PE4 (WKUP1) dan PC15 (VSW output gate) melayani pembacaan display darurat saat pemadaman (Push-to-Read 10 detik).

c. Komunikasi Serial RS-232 Dedicated: Sesuai pilihan konfigurasi RS-232 dedicated, pin multiplexer/selektor RS-485 (PB13) ditiadakan. Hardware transceiver menggunakan IC MAX3232 / ST3232 standar 3.3V to RS-232 levels, menyederhanakan routing PCB dan membebaskan I/O mikrokontroler.