TABEL ALAMAT REGISTER & KONFIGURASI BIT HARDWARE PIN MCU

Smart Meter Listrik 3-Fasa Pascabayar (SPLN D3.006:2021 & B200) - STM32U585xx Cortex-M33
Pemisahan Domain: TABEL SECURE WORLD vs TABEL NON-SECURE WORLD vs TABEL SISTEM & BERSAMA
Format Kolom: Pin (MCU & Sinyal) | Register (Offset) | Alamat Fisik (Hex) | Bit / Field Konfigurasi (RM0456)

1. Tabel Register & Alamat Hardware: SECURE WORLD (23 Pin)

| No | Pin (MCU & Sinyal) | Register Terkait (Offset RM0456) | Alamat Fisik (Hex) | Bit / Field Konfigurasi & Nilai Target | Fungsi Sinyal & Peran Teknis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC14 (TCXO_32K_IN) | 1. RCC_BDCR (+0xF0) 2. GPIOC_SECCFGR (+0x30) 3. GPIOC_MODER (+0x00) | 1. 0x56020CF0 (S) 2. 0x52020830 (S) 3. 0x52020800 (S) | 1. Bit 2 LSEBYP=1 (Bypass Osc), Bit 0 LSEON=1, Bit 5 LSECSSON=1 (Monitor) 2. Bit 14 SEC14 = 1 (Secure World Pad) 3. Bits [29:28] MODER14 = 11b (Analog Mode saat LSE Bypass) | Input Clock TCXO 32,768 kHz (Bypass LSE) dengan pemantau LSECSS (ERR02). |
| 2 | PC15 (UNUSED_PC15) | 1. GPIOC_MODER (+0x00) 2. GPIOC_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x52020800 (S) 2. 0x52020830 (S) | 1. Bits [31:30] MODER15 = 11b (Analog Mode / Low Leakage) 2. Bit 15 SEC15 = 1 (Secure World Pad) | Pin Analog hemat daya (kristal pasif digantikan TCXO 1-pin PC14). |
| 3 | PB2 (RTC_CAL_OUT) | 1. RTC_CR (+0x18) 2. GPIOB_AFRL (+0x20) 3. GPIOB_SECCFGR (+0x30) 4. GTZC1_TZSC (+0x100) | 1. 0x56007818 (S) 2. 0x52020420 (S) 3. 0x52020430 (S) 4. 0x50032500 (S) | 1. Bit 29 COE=1 (Cal Output Enable), Bit 30 COSEL=0 (1 Hz) / 1 (512 Hz) 2. Bits [11:8] AFSEL2 = 0000b (AF0 RTC_OUT2) 3. Bit 2 SEC2 = 1 (Secure Pad) 4. Bit 18 RTCSEC = 1 (Secure Peripheral) | Pin Uji Kalibrasi RTC Dedicated (1 Hz / 512 Hz) untuk ukur time drift. |
| 4 | PC13 (TAMP_CASE_OPEN) | 1. TAMP_CR1 (+0x00) 2. TAMP_SECCFGR (+0x20) 3. GPIOC_SECCFGR (+0x30) 4. GTZC1_TZSC (+0x100) | 1. 0x56007C00 (S) 2. 0x56007C20 (S) 3. 0x52020830 (S) 4. 0x50032500 (S) | 1. Bit 0 TAMP1E = 1 (Enable Tamper 1 Active-Low) 2. Bit 0 TAMP1SEC = 1 (Secure Tamper Resource) 3. Bit 13 SEC13 = 1 (Secure Pad) 4. Bit 19 TAMPSEC = 1 (Secure Peripheral) | Sabotase Tutup Meter: Operasi VSW (VBAT), catat timestamp, RUSAK & kunci kWh. |
| 5 | PE6 (TAMP_TERM_COVER) | 1. TAMP_CR1 (+0x00) 2. TAMP_SECCFGR (+0x20) 3. GPIOE_SECCFGR (+0x30) 4. GTZC1_TZSC (+0x100) | 1. 0x56007C00 (S) 2. 0x56007C20 (S) 3. 0x52021030 (S) 4. 0x50032500 (S) | 1. Bit 2 TAMP3E = 1 (Enable Tamper 3 Active-Low) 2. Bit 2 TAMP3SEC = 1 (Secure Tamper Resource) 3. Bit 6 SEC6 = 1 (Secure Pad) 4. Bit 19 TAMPSEC = 1 (Secure Peripheral) | Sabotase Tutup Terminal MCB: Operasi VSW (VBAT), catat ERR20 & buka relai. |
| 6 | PE4 (SENSOR_MAGNET) | 1. TAMP_CR2 (+0x04) 2. TAMP_SECCFGR (+0x20) 3. GPIOE_SECCFGR (+0x30) 4. GTZC1_TZSC (+0x100) | 1. 0x56007C04 (S) 2. 0x56007C20 (S) 3. 0x52021030 (S) 4. 0x50032500 (S) | 1. Bit 6 TAMP7E = 1 (Enable Tamper 7 External Trigger) 2. Bit 6 TAMP7SEC = 1 (Secure Tamper Resource) 3. Bit 4 SEC4 = 1 (Secure Pad) 4. Bit 19 TAMPSEC = 1 (Secure Peripheral) | Deteksi Induksi Medan Magnet Luar > 500mT (Hall Sensor): Rekam ERR25 di VSW. |
| 7 | PC3 (AC_FAIL_DET) | 1. GPIOC_MODER (+0x00) 2. GPIOC_SECCFGR (+0x30) 3. EXTI_EXTICR1 (+0x60) 4. EXTI_SECCFGR1 (+0x14) 5. EXTI_IMR1 (+0x80) 6. EXTI_FTSR1 (+0x04) | 1. 0x52020800 (S) 2. 0x52020830 (S) 3. 0x56022060 (S) 4. 0x56022014 (S) 5. 0x56022080 (S) 6. 0x56022004 (S) | 1. Bits [7:6] MODER3 = 00b (Input Mode) 2. Bit 3 SEC3 = 1 (Secure Pad) 3. Bits [27:24] EXTI3 = 0x02 (Port C Routing) 4. Bit 3 SEC3 = 1 (Secure Interrupt Vector) 5. Bit 3 IM3 = 1 (Interrupt Unmasked) 6. Bit 3 FT3 = 1 (Falling Edge Trigger) | Deteksi Listrik Padam Dini: Memicu Last-Gasp Push & transisi ke Stop 2. |
| 8 | PD11 (VBAT_SENSE) | 1. GPIOD_MODER (+0x00) 2. GPIOD_SECCFGR (+0x30) 3. ADC4_CHSELR (+0x28) 4. ADC4_CR (+0x08) 5. GTZC2_TZSC (+0x100) | 1. 0x52020C00 (S) 2. 0x52020C30 (S) 3. 0x56021028 (S) 4. 0x56021008 (S) 5. 0x56033100 (S) | 1. Bits [23:22] MODER11 = 11b (Analog Mode) 2. Bit 11 SEC11 = 1 (Secure Pad) 3. Bit 15 CHSEL15 = 1 (Select Channel 15) 4. Bit 0 ADEN = 1, Bit 2 ADSTART = 1 5. Bit 0 ADC4SEC = 1 (Secure Peripheral) | Monitor Tegangan Baterai Cadangan (ADC4 otonom di Stop 2, picu ERR03 jika < 2,7V). |
| 9 | PC2 (VCAP_SENSE) | 1. GPIOC_MODER (+0x00) 2. GPIOC_SECCFGR (+0x30) 3. ADC4_CHSELR (+0x28) 4. GTZC2_TZSC (+0x100) | 1. 0x52020800 (S) 2. 0x52020830 (S) 3. 0x56021028 (S) 4. 0x56033100 (S) | 1. Bits [5:4] MODER2 = 11b (Analog Mode) 2. Bit 2 SEC2 = 1 (Secure Pad) 3. Bit 3 CHSEL3 = 1 (Select Channel 3) 4. Bit 0 ADC4SEC = 1 (Secure Peripheral) | Monitor Superkapasitor (Deteksi kerusakan ERR06 & ambang transisi 2,7V). |
| 10 | PD12 (EXT_WDI_PULSE) | 1. GPIOD_MODER (+0x00) 2. GPIOD_BSRR (+0x18) 3. GPIOD_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x52020C00 (S) 2. 0x52020C18 (S) 3. 0x52020C30 (S) | 1. Bits [25:24] MODER12 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 12 BS12 = 1 (Set Pulse), Bit 28 BR12 = 1 (Reset Pulse) 3. Bit 12 SEC12 = 1 (Secure Pad) | Sinyal Heartbeat ke IC External Watchdog (Memicu ERR04 jika MCU hang). |
| 11 | PA4 (ADE_SS) | 1. GPIOA_MODER (+0x00) 2. GPIOA_OSPEEDR (+0x08) 3. GPIOA_BSRR (+0x18) 4. GPIOA_SECCFGR (+0x30) 5. GTZC1_TZSC (+0x100) | 1. 0x52020000 (S) 2. 0x52020008 (S) 3. 0x52020018 (S) 4. 0x52020030 (S) 5. 0x50032500 (S) | 1. Bits [9:8] MODER4 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bits [9:8] OSPEED4 = 11b (Very High Speed) 3. Bit 4 BS4 = 1 (High/CS Non-Active), Bit 20 BR4 = 1 (Low/CS Active) 4. Bit 4 SEC4 = 1 (Secure Pad) 5. Bit 0 SPI1SEC = 1 (Secure Peripheral) | SPI1 Chip Select (CS) ke AFE Metrologi 3-Fasa ADE9000. |
| 12 | PA5 (ADE_SCK) | 1. GPIOA_MODER (+0x00) 2. GPIOA_AFRL (+0x20) 3. GPIOA_SECCFGR (+0x30) 4. SPI1_CR1 (+0x00) 5. SPI1_CFG2 (+0x0C) | 1. 0x52020000 (S) 2. 0x52020020 (S) 3. 0x52020030 (S) 4. 0x50013000 (S) 5. 0x5001300C (S) | 1. Bits [11:10] MODER5 = 10b (Alternate Function) 2. Bits [23:20] AFSEL5 = 0101b (AF5 SPI1_SCK) 3. Bit 5 SEC5 = 1 (Secure Pad) 4. Bit 0 SPE = 1 (SPI Enable) 5. Bit 22 MASTER = 1 (Master Mode) | Serial Clock SPI1 ke ADE9000. |
| 13 | PA6 (ADE_MISO) | 1. GPIOA_MODER (+0x00) 2. GPIOA_AFRL (+0x20) 3. GPIOA_SECCFGR (+0x30) 4. SPI1_RXDR (+0x30) | 1. 0x52020000 (S) 2. 0x52020020 (S) 3. 0x52020030 (S) 4. 0x50013030 (S) | 1. Bits [13:12] MODER6 = 10b (Alternate Function) 2. Bits [27:24] AFSEL6 = 0101b (AF5 SPI1_MISO) 3. Bit 6 SEC6 = 1 (Secure Pad) 4. Bits [31:0] RXDATA (Read 32-bit register) | Master-In Slave-Out SPI1 ADE9000 (Baca RMS, Daya, Energi, THD). |
| 14 | PA7 (ADE_MOSI) | 1. GPIOA_MODER (+0x00) 2. GPIOA_AFRL (+0x20) 3. GPIOA_SECCFGR (+0x30) 4. SPI1_TXDR (+0x20) | 1. 0x52020000 (S) 2. 0x52020020 (S) 3. 0x52020030 (S) 4. 0x50013020 (S) | 1. Bits [15:14] MODER7 = 10b (Alternate Function) 2. Bits [31:28] AFSEL7 = 0101b (AF5 SPI1_MOSI) 3. Bit 7 SEC7 = 1 (Secure Pad) 4. Bits [31:0] TXDATA (Write 32-bit register) | Master-Out Slave-In SPI1 ke ADE9000. |
| 15 | PB5 (ADE_IRQ0) | 1. GPIOB_MODER (+0x00) 2. GPIOB_SECCFGR (+0x30) 3. EXTI_EXTICR2 (+0x64) 4. EXTI_SECCFGR1 (+0x14) 5. EXTI_IMR1 (+0x80) 6. EXTI_FTSR1 (+0x04) | 1. 0x52020400 (S) 2. 0x52020430 (S) 3. 0x56022064 (S) 4. 0x56022014 (S) 5. 0x56022080 (S) 6. 0x56022004 (S) | 1. Bits [11:10] MODER5 = 00b (Input Mode) 2. Bit 5 SEC5 = 1 (Secure Pad) 3. Bits [11:8] EXTI5 = 0x01 (Port B Routing) 4. Bit 5 SEC5 = 1 (Secure Interrupt Vector) 5. Bit 5 IM5 = 1 (Interrupt Unmasked) 6. Bit 5 FT5 = 1 (Falling Edge Trigger) | Interupsi HW 0 ADE9000: Reverse Current (ERR26), Urutan Fase Terbalik (ERR21). |
| 16 | PB1 (ADE_IRQ1) | 1. GPIOB_MODER (+0x00) 2. GPIOB_SECCFGR (+0x30) 3. EXTI_EXTICR1 (+0x60) 4. EXTI_SECCFGR1 (+0x14) 5. EXTI_IMR1 (+0x80) 6. EXTI_FTSR1 (+0x04) | 1. 0x52020400 (S) 2. 0x52020430 (S) 3. 0x56022060 (S) 4. 0x56022014 (S) 5. 0x56022080 (S) 6. 0x56022004 (S) | 1. Bits [3:2] MODER1 = 00b (Input Mode) 2. Bit 1 SEC1 = 1 (Secure Pad) 3. Bits [11:8] EXTI1 = 0x01 (Port B Routing) 4. Bit 1 SEC1 = 1 (Secure Interrupt Vector) 5. Bit 1 IM1 = 1 (Interrupt Unmasked) 6. Bit 1 FT1 = 1 (Falling Edge Trigger) | Interupsi HW 1 ADE9000: Netral Putus (ERR23), Hilang Tegangan (ERR24), Sag/Swell. |
| 17 | PE11 (ADE_EVENT) | 1. GPIOE_MODER (+0x00) 2. GPIOE_SECCFGR (+0x30) 3. EXTI_EXTICR3 (+0x68) 4. EXTI_SECCFGR1 (+0x14) 5. EXTI_IMR1 (+0x80) 6. EXTI_FTSR1 (+0x04) | 1. 0x52021000 (S) 2. 0x52021030 (S) 3. 0x56022068 (S) 4. 0x56022014 (S) 5. 0x56022080 (S) 6. 0x56022004 (S) | 1. Bits [23:22] MODER11 = 00b (Input Mode) 2. Bit 11 SEC11 = 1 (Secure Pad) 3. Bits [27:24] EXTI11 = 0x04 (Port E Routing) 4. Bit 11 SEC11 = 1 (Secure Interrupt Vector) 5. Bit 11 IM11 = 1 (Interrupt Unmasked) 6. Bit 11 FT11 = 1 (Falling Edge Trigger) | Interupsi Power Quality Event (ADE_EVENT / CF4): Menerima sinyal Pin 36 ADE9000 yang dikonfigurasi sebagai EVENT (disesuaikan dari fungsi sebelumnya DREADY via CFMODE[13:12]=10b) saat terjadi tegangan kedip (Dip/Sag per Tabel 10), lonjakan (Swell per Tabel 11), atau arus lebih (Overcurrent per Butir 10.4) untuk memicu pembekuan rekaman gangguan dan log Power Quality. |
| 18 | PE7 (ADE_RESET) | 1. GPIOE_MODER (+0x00) 2. GPIOE_ODR (+0x14) 3. GPIOE_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x52021000 (S) 2. 0x52021014 (S) 3. 0x52021030 (S) | 1. Bits [15:14] MODER7 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 7 ODR7 = 1 (Run Mode) / 0 (Hardware Reset) 3. Bit 7 SEC7 = 1 (Secure Pad) | Hardware Reset IC ADE9000 (Reset AFE jika sampling ADC berhenti). |
| 19 | PE8 (ADE_CF3_ZX) | 1. GPIOE_MODER (+0x00) 2. GPIOE_SECCFGR (+0x30) 3. EXTI_EXTICR3 (+0x68) 4. EXTI_SECCFGR1 (+0x14) 5. EXTI_IMR1 (+0x80) 6. EXTI_RTSR1 (+0x00) & FTSR1 (+0x04) | 1. 0x52021000 (S) 2. 0x52021030 (S) 3. 0x56022068 (S) 4. 0x56022014 (S) 5. 0x56022080 (S) 6. 0x56022000 (S) & 0x56022004 (S) | 1. Bits [17:16] MODER8 = 00b (Input Digital) 2. Bit 8 SEC8 = 1 (Secure Pad) 3. Bits [3:0] EXTI8 = 0x04 (Port E Routing) 4. Bit 8 SEC8 = 1 (Secure Interrupt Vector) 5. Bit 8 IM8 = 1 (Interrupt Unmasked) 6. Bit 8 RT8 = 1 / FT8 = 1 (Zero-Crossing Rising & Falling Trigger) | Fungsi Ganda Pin 35 ADE9000 (CF3 / ZX): Dapat difungsikan sebagai pulsa kalibrasi energi semu kVAh (CF3) atau Deteksi Perlintasan Nol AC (Zero-Crossing / ZX) untuk sinkronisasi pemutusan Shunt Trip PC8 di titik arus nol (Zero-Current Switching) guna meminimalkan lonjakan tegangan dan arcing kontak. |
| 20 | PE9 (ADE_PM0) | 1. GPIOE_MODER (+0x00) 2. GPIOE_ODR (+0x14) 3. GPIOE_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x52021000 (S) 2. 0x52021014 (S) 3. 0x52021030 (S) | 1. Bits [19:18] MODER9 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 9 ODR9 = 0 (Run PSM0) / 1 (Sleep PSM3) 3. Bit 9 SEC9 = 1 (Secure Pad) | Kontrol Power Mode 0 ADE9000: Bersama PE10 (PM1) mengatur mode hemat daya AFE saat pemadaman listrik PLN (PSM0 Run / PSM3 Total Sleep ~2uA). |
| 21 | PE10 (ADE_PM1) | 1. GPIOE_MODER (+0x00) 2. GPIOE_ODR (+0x14) 3. GPIOE_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x52021000 (S) 2. 0x52021014 (S) 3. 0x52021030 (S) | 1. Bits [21:20] MODER10 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 10 ODR10 (Kendali mode daya ADE9000 saat padam) 3. Bit 10 SEC10 = 1 (Secure Pad) | Kontrol Power Mode 1 ADE9000: Menurunkan mode daya ADE saat listrik PLN padam. |
| 22 | PE12 (ADE_CF1) | 1. GPIOE_MODER (+0x00) 2. GPIOE_PUPDR (+0x0C) 3. GPIOE_SECCFGR (+0x30) 4. EXTI_EXTICR4 (+0x6C) 5. EXTI_SECCFGR1 (+0x14) 6. EXTI_IMR1 (+0x80) 7. EXTI_FTSR1 (+0x04) | 1. 0x52021000 (S) 2. 0x5202100C (S) 3. 0x52021030 (S) 4. 0x5602206C (S) 5. 0x56022014 (S) 6. 0x56022080 (S) 7. 0x56022004 (S) | 1. Bits [25:24] MODER12 = 00b (Input Digital) 2. Bits [25:24] PUPDR12 = 01b (Pull-Up) 3. Bit 12 SEC12 = 1 (Secure Pad) 4. Bits [3:0] EXTI12 = 0x04 (Port E Routing) 5. Bit 12 SEC12 = 1 (Secure Interrupt Vector) 6. Bit 12 IM12 = 1 (Interrupt Unmasked) 7. Bit 12 FT12 = 1 (Falling Edge Pulse Trigger) | Pencacah Pulsa Kalibrasi Energi Aktif (CF1 / Imp/kWh): Menerima pulsa Pin 33 ADE9000 (1.000 imp/kWh, lebar 80 ms ± 2 ms per SPLN D3.006 Butir 6.10 & 6.9 a) paralel dengan LED PB4 untuk validasi mandiri register Wh SPI (AWATTHR, BWATTHR, CWATTHR). |
| 23 | PE13 (ADE_CF2) | 1. GPIOE_MODER (+0x00) 2. GPIOE_PUPDR (+0x0C) 3. GPIOE_SECCFGR (+0x30) 4. EXTI_EXTICR4 (+0x6C) 5. EXTI_SECCFGR1 (+0x14) 6. EXTI_IMR1 (+0x80) 7. EXTI_FTSR1 (+0x04) | 1. 0x52021000 (S) 2. 0x5202100C (S) 3. 0x52021030 (S) 4. 0x5602206C (S) 5. 0x56022014 (S) 6. 0x56022080 (S) 7. 0x56022004 (S) | 1. Bits [27:26] MODER13 = 00b (Input Digital) 2. Bits [27:26] PUPDR13 = 01b (Pull-Up) 3. Bit 13 SEC13 = 1 (Secure Pad) 4. Bits [7:4] EXTI13 = 0x04 (Port E Routing) 5. Bit 13 SEC13 = 1 (Secure Interrupt Vector) 6. Bit 13 IM13 = 1 (Interrupt Unmasked) 7. Bit 13 FT13 = 1 (Falling Edge Pulse Trigger) | Pencacah Pulsa Kalibrasi Energi Reaktif (CF2 / Imp/kvarh): Menerima pulsa Pin 34 ADE9000 (1.000 imp/kvarh, lebar 80 ms ± 2 ms per SPLN D3.006 Butir 6.10, 6.9 b & Butir 7.1) paralel dengan LED PB5 untuk validasi mandiri register varh 4-kuadran di SPI. |

2. Tabel Register & Alamat Hardware: NON-SECURE WORLD (25 Pin)

| No | Pin (MCU & Sinyal) | Register Terkait (Offset RM0456) | Alamat Fisik (Hex) | Bit / Field Konfigurasi & Nilai Target | Fungsi Sinyal & Peran Teknis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH0 (OSC_IN) | 1. RCC_CR (+0x00) 2. GPIOH_MODER (+0x00) 3. GPIOH_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x46020C00 (NS) 2. 0x42021C00 (NS) 3. 0x42021C30 (NS) | 1. Bit 16 HSEON = 1, Bit 17 HSERDY = 1 (HSE Active) 2. Bits [1:0] MODER0 = 11b (Analog Mode) 3. Bit 0 SEC0 = 0 (Non-Secure Pad) | Input Kristal Utama HSE (8–16 MHz). |
| 2 | PH1 (OSC_OUT) | 1. GPIOH_MODER (+0x00) 2. GPIOH_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x42021C00 (NS) 2. 0x42021C30 (NS) | 1. Bits [3:2] MODER1 = 11b (Analog Mode) 2. Bit 1 SEC1 = 0 (Non-Secure Pad) | Output Kristal Utama HSE. |
| 3 | PC0 (LCD_I2C3_SCL) | 1. GPIOC_MODER (+0x00) 2. GPIOC_OTYPER (+0x04) 3. GPIOC_AFRL (+0x20) 4. GPIOC_SECCFGR (+0x30) 5. I2C3_TIMINGR (+0x10) | 1. 0x42020800 (NS) 2. 0x42020804 (NS) 3. 0x42020820 (NS) 4. 0x42020830 (NS) 5. 0x46002810 (NS) | 1. Bits [1:0] MODER0 = 10b (Alternate Function) 2. Bit 0 OT0 = 1 (Open-Drain) 3. Bits [3:0] AFSEL0 = 0100b (AF4 I2C3_SCL) 4. Bit 0 SEC0 = 0 (Non-Secure Pad) 5. 0x3042C7C7 (Standard Mode 100 kHz) | Clock Bus I2C3 untuk Driver Layar Matriks STN LCD (Otonom di Stop 2). |
| 4 | PC1 (LCD_I2C3_SDA) | 1. GPIOC_MODER (+0x00) 2. GPIOC_OTYPER (+0x04) 3. GPIOC_AFRL (+0x20) 4. GPIOC_SECCFGR (+0x30) 5. I2C3_CR1 (+0x00) | 1. 0x42020800 (NS) 2. 0x42020804 (NS) 3. 0x42020820 (NS) 4. 0x42020830 (NS) 5. 0x46002800 (NS) | 1. Bits [3:2] MODER1 = 10b (Alternate Function) 2. Bit 1 OT1 = 1 (Open-Drain) 3. Bits [7:4] AFSEL1 = 0100b (AF4 I2C3_SDA) 4. Bit 1 SEC1 = 0 (Non-Secure Pad) 5. Bit 0 PE = 1 (Peripheral Enable) | Data Bus I2C3 untuk Driver Layar Matriks STN LCD 3-Baris. |
| 5 | PD2 (LCD_PWR_EN) | 1. GPIOD_MODER (+0x00) 2. GPIOD_ODR (+0x14) 3. GPIOD_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x42020C00 (NS) 2. 0x42020C14 (NS) 3. 0x42020C30 (NS) | 1. Bits [5:4] MODER2 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 2 ODR2 = 1 (Power LCD ON), ODR2 = 0 (OFF) 3. Bit 2 SEC2 = 0 (Non-Secure Pad) | Sakelar Catu Daya LCD: Mengaktifkan display 10 detik saat push-to-read padam. |
| 6 | PD3 (LCD_BL_CTRL) | 1. GPIOD_MODER (+0x00) 2. GPIOD_ODR (+0x14) 3. GPIOD_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x42020C00 (NS) 2. 0x42020C14 (NS) 3. 0x42020C30 (NS) | 1. Bits [7:6] MODER3 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 3 ODR3 = 1 (Backlight ON), ODR3 = 0 (OFF) 3. Bit 3 SEC3 = 0 (Non-Secure Pad) | Kontrol Lampu Latar (Backlight) LCD (Menyala 10 detik saat tombol ditekan). |
| 7 | PA0 (BTN_SCROLL_UP) | 1. GPIOA_MODER (+0x00) 2. GPIOA_PUPDR (+0x0C) 3. GPIOA_SECCFGR (+0x30) 4. EXTI_EXTICR1 (+0x60) 5. EXTI_IMR1 (+0x80) 6. PWR_WUCR1 (+0x14) 7. PWR_WUCR2 (+0x18) 8. PWR_WUCR3 (+0x1C) | 1. 0x42020000 (NS) 2. 0x4202000C (NS) 3. 0x42020030 (NS) 4. 0x46022060 (NS) 5. 0x46022080 (NS) 6. 0x46020814 (NS) 7. 0x46020818 (NS) 8. 0x4602081C (NS) | 1. Bits [1:0] MODER0 = 00b (Input Mode) 2. Bits [1:0] PUPDR0 = 01b (Pull-Up) 3. Bit 0 SEC0 = 0 (Non-Secure Pad) 4. Bits [3:0] EXTI0 = 0x00 (Port A Line 0), IMR1[0]=1 5. Bit 0 WUPEN1 = 1 (WKUP1 Enable) 6. Bit 0 WUPP1 = 1 (Falling Edge Low Trigger) 7. Bits [1:0] WUSEL1 = 00b (Source 0: PA0) | Tombol Navigasi Naik (▲), Wakeup MCU saat padam, & Reconnect Relai. |
| 8 | PB6 (BTN_SCROLL_DN) | 1. GPIOB_MODER (+0x00) 2. GPIOB_PUPDR (+0x0C) 3. GPIOB_SECCFGR (+0x30) 4. EXTI_EXTICR2 (+0x64) 5. EXTI_IMR1 (+0x80) 6. PWR_WUCR1 (+0x14) 7. PWR_WUCR2 (+0x18) 8. PWR_WUCR3 (+0x1C) | 1. 0x42020400 (NS) 2. 0x4202040C (NS) 3. 0x42020430 (NS) 4. 0x46022064 (NS) 5. 0x46022080 (NS) 6. 0x46020814 (NS) 7. 0x46020818 (NS) 8. 0x4602081C (NS) | 1. Bits [13:12] MODER6 = 00b (Input Mode) 2. Bits [13:12] PUPDR6 = 01b (Pull-Up) 3. Bit 6 SEC6 = 0 (Non-Secure Pad) 4. Bits [19:16] EXTI6 = 0x01 (Port B Line 6), IMR1[6]=1 5. Bit 2 WUPEN3 = 1 (WKUP3 Enable, DS13086 Hal 129) 6. Bit 2 WUPP3 = 1 (Falling Edge Low Trigger) 7. Bits [5:4] WUSEL3 = 10b (Source 2: PB6) | Tombol Navigasi Turun (▼), Wakeup MCU saat padam, & Konfirmasi Reconnect (▲+▼). |
| 9 | PB7 (LED_ALM) | 1. GPIOB_MODER (+0x00) 2. GPIOB_BSRR (+0x18) 3. GPIOB_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x42020400 (NS) 2. 0x42020418 (NS) 3. 0x42020430 (NS) | 1. Bits [15:14] MODER7 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 7 BS7 = 1 (Set LED ON), Bit 23 BR7 = 1 (Reset LED OFF) 3. Bit 7 SEC7 = 0 (Non-Secure Pad) | Driver Indikator LED Kuning Alarm / Peringatan Tamper. |
| 10 | PA2 (MODEM_TX) | 1. GPIOA_MODER (+0x00) 2. GPIOA_AFRL (+0x20) 3. GPIOA_SECCFGR (+0x30) 4. RCC_CCIPR1 (+0xE0) 5. LPUART1_PRESC (+0x1C) 6. LPUART1_BRR (+0x0C) 7. LPUART1_CR1 (+0x00) 8. LPUART1_TDR (+0x28) | 1. 0x42020000 (NS) 2. 0x42020020 (NS) 3. 0x42020030 (NS) 4. 0x46020CE0 (NS) 5. 0x4600241C (NS) 6. 0x4600240C (NS) 7. 0x46002400 (NS) 8. 0x46002428 (NS) | 1. Bits [5:4] MODER2 = 10b (AF Mode) 2. Bits [11:8] AFSEL2 = 1000b (AF8 LPUART1) 3. Bit 2 SEC2 = 0 (Non-Secure Pad) 4. Bits [11:10] LPUART1SEL = 10b (Pilih HSI16 16 MHz) 5. Bits [3:0] PRESCALER = 0000b (/1 divider) 6. BRR = (256×16MHz)/19200 = 0x0003_4155 7. Bit 0 UE=1, Bit 3 TE=1, Bit 29 FIFOEN=1 8. Bits [8:0] TDR (Transmit Data Register) | Port RS-232 TX ke RJ-45 Pin 5 (via Transceiver MAX3232 @ 19.200 bps). |
| 11 | PA3 (MODEM_RX) | 1. GPIOA_MODER (+0x00) 2. GPIOA_PUPDR (+0x0C) 3. GPIOA_AFRL (+0x20) 4. GPIOA_SECCFGR (+0x30) 5. LPUART1_CR1 (+0x00) 6. LPUART1_CR3 (+0x08) 7. LPUART1_RDR (+0x24) | 1. 0x42020000 (NS) 2. 0x4202000C (NS) 3. 0x42020020 (NS) 4. 0x42020030 (NS) 5. 0x46002400 (NS) 6. 0x46002408 (NS) 7. 0x46002424 (NS) | 1. Bits [7:6] MODER3 = 10b (AF Mode) 2. Bits [7:6] PUPDR3 = 01b (Pull-Up) 3. Bits [15:12] AFSEL3 = 1000b (AF8 LPUART1) 4. Bit 3 SEC3 = 0 (Non-Secure Pad) 5. Bit 2 RE = 1 (Receiver Enable) 6. Bit 0 DMAR = 1 (DMA Rx Ring Buffer) 7. Bits [8:0] RDR (Receive Data Register) | Port RS-232 RX dari RJ-45 Pin 4 (via MAX3232 & DMA Ring Buffer; aktif di Stop 2). |
| 12 | PD4 (RS232_PWR_EN) | 1. GPIOD_MODER (+0x00) 2. GPIOD_ODR (+0x14) 3. GPIOD_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x42020C00 (NS) 2. 0x42020C14 (NS) 3. 0x42020C30 (NS) | 1. Bits [9:8] MODER4 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 4 ODR4 = 1 (Power ON) / 0 (FORCEOFF MAX3232) 3. Bit 4 SEC4 = 0 (Non-Secure Pad) | Kontrol Daya Transceiver RS-232: Mematikan MAX3232 paska Last-Gasp. |
| 13 | PD5 (MODEM_12V_EN) | 1. GPIOD_MODER (+0x00) 2. GPIOD_ODR (+0x14) 3. GPIOD_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x42020C00 (NS) 2. 0x42020C14 (NS) 3. 0x42020C30 (NS) | 1. Bits [11:10] MODER5 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 5 ODR5 = 1 (12V ON) / 0 (Putus Catu 12V) 3. Bit 5 SEC5 = 0 (Non-Secure Pad) | Kontrol Pemutus Catu Daya Modem 12V: Memutus 12V paska Last-Gasp Push. |
| 14 | PC4 (OPTICAL_TX) | 1. GPIOC_MODER (+0x00) 2. GPIOC_AFRL (+0x20) 3. GPIOC_SECCFGR (+0x30) 4. USART3_CR1 (+0x00) 5. USART3_BRR (+0x0C) 6. USART3_TDR (+0x28) | 1. 0x42020800 (NS) 2. 0x42020820 (NS) 3. 0x42020830 (NS) 4. 0x40004800 (NS) 5. 0x4000480C (NS) 6. 0x40004828 (NS) | 1. Bits [9:8] MODER4 = 10b (AF Mode) 2. Bits [19:16] AFSEL4 = 0111b (AF7 USART3_TX) 3. Bit 4 SEC4 = 0 (Non-Secure Pad) 4. Bit 0 UE = 1, Bit 3 TE = 1 5. BRR = 160MHz/9600 = 16.667 = 0x411B 6. Bits [8:0] TDR (Transmit Data Register) | Port Komunikasi Lokal TX Optical Probe Depan Meter (Isolasi > 4 kV). |
| 15 | PC5 (OPTICAL_RX) | 1. GPIOC_MODER (+0x00) 2. GPIOC_PUPDR (+0x0C) 3. GPIOC_AFRL (+0x20) 4. GPIOC_SECCFGR (+0x30) 5. USART3_CR1 (+0x00) 6. USART3_RDR (+0x24) 7. PWR_WUCR1 (+0x14) 8. PWR_WUCR2 (+0x18) 9. PWR_WUCR3 (+0x1C) | 1. 0x42020800 (NS) 2. 0x4202080C (NS) 3. 0x42020820 (NS) 4. 0x42020830 (NS) 5. 0x40004800 (NS) 6. 0x40004824 (NS) 7. 0x46020814 (NS) 8. 0x46020818 (NS) 9. 0x4602081C (NS) | 1. Bits [11:10] MODER5 = 10b (AF Mode) 2. Bits [11:10] PUPDR5 = 01b (Pull-Up) 3. Bits [23:20] AFSEL5 = 0111b (AF7 USART3_RX) 4. Bit 5 SEC5 = 0 (Non-Secure Pad) 5. Bit 2 RE = 1 6. Bits [8:0] RDR (Receive Data Register) 7. Bit 4 WUPEN5 = 1 (WKUP5 Enable, DS13086 Hal 114) 8. Bit 4 WUPP5 = 1 (Falling Edge Trigger) 9. Bits [9:8] WUSEL5 = 00b (Source PC5) | Port Komunikasi Lokal RX Optical Probe Depan Meter (Wakeup WKUP5). |
| 16 | PC8 (CTRL_RELAY_TRIP) | 1. GPIOC_MODER (+0x00) 2. GPIOC_PUPDR (+0x0C) 3. GPIOC_BSRR (+0x18) 4. GPIOC_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x42020800 (NS) 2. 0x4202080C (NS) 3. 0x42020818 (NS) 4. 0x42020830 (NS) | 1. Bits [17:16] MODER8 = 01b (Output Mode) 2. Bits [17:16] PUPDR8 = 10b (Pull-Down) 3. Bit 8 BS8 = 1 (Koil Shunt Trip Aktif: Buka MCCB) 4. Bit 8 SEC8 = 0 (Non-Secure Pad) | Kontrol Pemutus Utama (Shunt Trip Relai Beban maks 240 VAC, 2 A Sambungan Tidak Langsung). |
| 17 | PC9 (SPARE_GPIO) | 1. GPIOC_MODER (+0x00) 2. GPIOC_PUPDR (+0x0C) 3. GPIOC_BSRR (+0x18) 4. GPIOC_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x42020800 (NS) 2. 0x4202080C (NS) 3. 0x42020818 (NS) 4. 0x42020830 (NS) | 1. Bits [19:18] MODER9 = 01b (Output Mode) 2. Bits [19:18] PUPDR9 = 10b (Pull-Down) 3. Bit 9 BR9 = 1 (Tarik Low / Idle Safe State) 4. Bit 9 SEC9 = 0 (Non-Secure Pad) | Cadangan Digital Output / Spare (Meter Sambungan Tidak Langsung Reconnect MCCB Manual). |
| 18 | PC7 (RELAY_STATUS) | 1. GPIOC_MODER (+0x00) 2. GPIOC_PUPDR (+0x0C) 3. GPIOC_IDR (+0x10) 4. GPIOC_SECCFGR (+0x30) 5. EXTI_EXTICR2 (+0x64) | 1. 0x42020800 (NS) 2. 0x4202080C (NS) 3. 0x42020810 (NS) 4. 0x42020830 (NS) 5. 0x46022064 (NS) | 1. Bits [15:14] MODER7 = 00b (Input Mode) 2. Bits [15:14] PUPDR7 = 10b (Pull-Down) 3. Bit 7 IDR7 (Auxiliary Feedback Status: 1=Closed, 0=Open) 4. Bit 7 SEC7 = 0 (Non-Secure Pad) 5. Bits [27:24] EXTI7 = 0x02 (Port C Line 7) | Umpan Balik Kontak Bantu Relai (Deteksi kegagalan mekanik ERR07). |
| 19 | PD8 (AUX_CTRL_OUT1) | 1. GPIOD_MODER (+0x00) 2. GPIOD_ODR (+0x14) 3. GPIOD_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x42020C00 (NS) 2. 0x42020C14 (NS) 3. 0x42020C30 (NS) | 1. Bits [17:16] MODER8 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bit 8 ODR8 (Driver Relai Bantu 1 Opto-SSR) 3. Bit 8 SEC8 = 0 (Non-Secure Pad) | Kontrol Bantu Relai Output 1 (Driver Opto-SSR maks 288 VAC, 50 mA). |
| 20 | PD10 (AUX_CTRL_IN1) | 1. GPIOD_MODER (+0x00) 2. GPIOD_PUPDR (+0x0C) 3. GPIOD_IDR (+0x10) 4. GPIOD_SECCFGR (+0x30) 5. EXTI_EXTICR3 (+0x68) 6. EXTI_IMR1 (+0x80) | 1. 0x42020C00 (NS) 2. 0x42020C0C (NS) 3. 0x42020C10 (NS) 4. 0x42020C30 (NS) 5. 0x46022068 (NS) 6. 0x46022080 (NS) | 1. Bits [21:20] MODER10 = 00b (Input Mode) 2. Bits [21:20] PUPDR10 = 01b (Pull-Up) 3. Bit 10 IDR10 (Status Input Digital 1) 4. Bit 10 SEC10 = 0 (Non-Secure Pad) 5. Bits [19:16] EXTI10 = 0x03 (Port D Line 10) 6. Bit 10 IM10 = 1 (Interrupt Unmasked) | Kontrol Bantu Input Digital 1 (Optocoupler 60–288 VAC). |
| 21 | PD14 (AUX_CTRL_IN2) | 1. GPIOD_MODER (+0x00) 2. GPIOD_PUPDR (+0x0C) 3. GPIOD_IDR (+0x10) 4. GPIOD_SECCFGR (+0x30) 5. EXTI_EXTICR4 (+0x6C) 6. EXTI_IMR1 (+0x80) | 1. 0x42020C00 (NS) 2. 0x42020C0C (NS) 3. 0x42020C10 (NS) 4. 0x42020C30 (NS) 5. 0x4602206C (NS) 6. 0x46022080 (NS) | 1. Bits [29:28] MODER14 = 00b (Input Mode) 2. Bits [29:28] PUPDR14 = 01b (Pull-Up) 3. Bit 14 IDR14 (Status Input Digital 2) 4. Bit 14 SEC14 = 0 (Non-Secure Pad) 5. Bits [19:16] EXTI14 = 0x03 (Port D Line 14) 6. Bit 14 IM14 = 1 (Interrupt Unmasked) | Kontrol Bantu Input Digital 2 (Optocoupler 60–288 VAC). |
| 22 | PB12 (FLASH_SPI2_CS) | 1. GPIOB_MODER (+0x00) 2. GPIOB_OSPEEDR (+0x08) 3. GPIOB_BSRR (+0x18) 4. GPIOB_SECCFGR (+0x30) 5. GTZC1_TZSC (+0x100) | 1. 0x42020400 (NS) 2. 0x42020408 (NS) 3. 0x42020418 (NS) 4. 0x42020430 (NS) 5. 0x40032500 (NS) | 1. Bits [25:24] MODER12 = 01b (Output Push-Pull) 2. Bits [25:24] OSPEED12 = 11b (Very High Speed) 3. Bit 12 BS12 = 1 (CS High), Bit 28 BR12 = 1 (CS Low) 4. Bit 12 SEC12 = 0 (Non-Secure Pad) 5. Bit 1 SPI2SEC = 0 (Non-Secure Peripheral) | Chip Select (CS) Memori Non-Volatile Eksternal (SPI NOR Flash / FRAM 4 MB). |
| 23 | PB13 (FLASH_SPI2_SCK) | 1. GPIOB_MODER (+0x00) 2. GPIOB_AFRH (+0x24) 3. GPIOB_SECCFGR (+0x30) 4. SPI2_CR1 (+0x00) 5. SPI2_CFG2 (+0x0C) | 1. 0x42020400 (NS) 2. 0x42020424 (NS) 3. 0x42020430 (NS) 4. 0x40003800 (NS) 5. 0x4000380C (NS) | 1. Bits [27:26] MODER13 = 10b (Alternate Function) 2. Bits [23:20] AFSEL13 = 0101b (AF5 SPI2_SCK) 3. Bit 13 SEC13 = 0 (Non-Secure Pad) 4. Bit 0 SPE = 1 (SPI Enable) 5. Bit 22 MASTER = 1 (Master Mode) | Serial Clock SPI2 Memori Eksternal (Load Profile 3 bulan & Billing 12 bulan). |
| 24 | PB14 (FLASH_SPI2_MISO) | 1. GPIOB_MODER (+0x00) 2. GPIOB_AFRH (+0x24) 3. GPIOB_SECCFGR (+0x30) 4. SPI2_RXDR (+0x30) | 1. 0x42020400 (NS) 2. 0x42020424 (NS) 3. 0x42020430 (NS) 4. 0x40003830 (NS) | 1. Bits [29:28] MODER14 = 10b (Alternate Function) 2. Bits [27:24] AFSEL14 = 0101b (AF5 SPI2_MISO) 3. Bit 14 SEC14 = 0 (Non-Secure Pad) 4. Bits [31:0] RXDATA (Read Flash Data) | Master-In Slave-Out SPI2 Memori Eksternal (Deteksi gagal memori ERR00). |
| 25 | PB15 (FLASH_SPI2_MOSI) | 1. GPIOB_MODER (+0x00) 2. GPIOB_AFRH (+0x24) 3. GPIOB_SECCFGR (+0x30) 4. SPI2_TXDR (+0x20) | 1. 0x42020400 (NS) 2. 0x42020424 (NS) 3. 0x42020430 (NS) 4. 0x40003820 (NS) | 1. Bits [31:30] MODER15 = 10b (Alternate Function) 2. Bits [31:28] AFSEL15 = 0101b (AF5 SPI2_MOSI) 3. Bit 15 SEC15 = 0 (Non-Secure Pad) 4. Bits [31:0] TXDATA (Write Flash Data) | Master-Out Slave-In SPI2 Memori Eksternal. |

3. Tabel Register & Alamat Hardware: SISTEM & SINYAL BERSAMA (5 Pin)

| No | Pin (MCU & Sinyal) | Register Terkait (Offset RM0456) | Alamat Fisik (Hex) | Bit / Field Konfigurasi & Nilai Target | Fungsi Sinyal & Peran Teknis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NRST (RESET_SYSTEM) | 1. RCC_CSR (+0xF4) | 1. 0x56020CF4 (S) 0x46020CF4 (NS) | 1. Bit 26 PINRSTF = 1 (NRST external pin reset flag) Bit 23 RMVF = 1 (Remove reset flags / clear status) | Jalur Hardware Reset Sistem MCU (Dedicated Bidirectional Analog Pad dengan Internal Pull-Up, bukan GPIO). |
| 2 | VBAT (VBAT_IN) | 1. PWR_BDCR1 (+0x20) 2. RCC_BDCR (+0xF0) | 1. 0x56020820 (S) 2. 0x56020CF0 (S) | 1. Bit 0 MONEN = 1 (Backup domain voltage monitor enable), Bit 1 VBATF 2. Bit 15 RTCEN = 1, Bit 0 LSEON = 1 | Input Catu Baterai Cadangan Li-SOCl2 3,6V (Menyuplai domain VSW saat daya utama padam). |
| 3 | PA13 (SWDIO) | 1. GPIOA_AFRH (+0x24) | 1. 0x52020024 (S) | 1. Bits [23:20] AFSEL13 = 0000b (AF0 SWDIO Debug Interface) | Jalur Data Serial Wire Debugging (SWD) ST-LINK (Dikunci via RDP Level 2 pada produksi massal). |
| 4 | PA14 (SWCLK) | 1. GPIOA_AFRH (+0x24) | 1. 0x52020024 (S) | 1. Bits [27:24] AFSEL14 = 0000b (AF0 SWCLK Debug Interface) | Jalur Clock Serial Wire Debugging (SWD) ST-LINK. |
| 5 | Rail DC (LED_POWER_ON) | 1. Hardwired Analog HW | 1. N/A (Analog Power Hardware) | 1. Jalur catu fasa hardware non-MCU (Disuplai langsung dari regulator power supply board) | Indikator LED Hijau Catu Daya Utama 3-Fasa (Hardware Driven langsung dari power supply board). |