TABEL REGISTER HARDWARE YANG AKTIF DIGUNAKAN DALAM KODE FIRMWARE

Purwarupa Smart Meter 3-Fasa TrustZone (STM32U575 / STM32U585) - Board NUCLEO-U575ZI-Q
Hasil Audit Faktual & Ekstraksi Langsung dari Kode Sumber Aktif (Secure/Core, NonSecure/Core, & Driver BSP)
Pemisahan Domain Keamanan: SECURE WORLD vs NON-SECURE WORLD vs SISTEM

Dokumen ini HANYA memuat register-register hardware yang BENAR-BENAR DIINISIALISASI, DITULIS, ATAU DIBACA di dalam kode sumber C proyek saat ini (Secure/Core/Src/main.c, NonSecure/Core/Src/main.c, dan firmware/drivers/bsp/). Seluruh periferal hipotetis atau pin yang belum dihubungkan pada pengujian purwarupa telah dieliminasi, menghasilkan dokumentasi register yang 100% faktual, dapat diverifikasi di debugger, dan bebas dari asumsi spekulatif.

1. Register Pin Fisik I/O yang Aktif Dikonfigurasi dalam Kode (10 Jalur Faktual)

| No | Pin / Modul Fungsional | Register Hardware (RM0456) | Alamat Fisik (Hex) | Domain TZ | Bit / Field Konfigurasi Faktual dalam Kode | Lokasi File Sumber Kode (C Source) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC13 (Sabotase Tutup Meter) | 1. GPIOC_MODER (+0x00) 2. GPIOC_PUPDR (+0x0C) 3. GPIOC_SECCFGR (+0x30) 4. EXTI_SECCFGR1 (+0x14) 5. EXTI_EXTICR4 (+0x6C) 6. EXTI_IMR1 (+0x80) 7. EXTI_RTSR1 (+0x00) | 1. 0x52020800 (S) 2. 0x5202080C (S) 3. 0x52020830 (S) 4. 0x56022014 (S) 5. 0x5602206C (S) 6. 0x56022080 (S) 7. 0x56022000 (S) | Secure World | 1. MODER13 = 00b (Input Mode) 2. PUPDR13 = 00b (GPIO_NOPULL, pull-down eksternal Nucleo) 3. SEC13 = 1 (Secure Pin Pad) 4. SEC13 = 1 (HAL_EXTI_ConfigLineAttributes) 5. EXTI13 = 0x02 (Port C) 6. IM13 = 1 (Interrupt Unmasked) 7. RT13 = 1 (Rising Edge Trigger via Tombol B1) | Secure/Core/Src/main.c (baris 321-328 & 368-370) |
| 2 | PA2 (MODEM_TX - RS232) | 1. GPIOA_MODER (+0x00) 2. GPIOA_AFRL (+0x20) 3. GPIOA_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x42020000 (NS) 2. 0x42020020 (NS) 3. 0x42020030 (NS) | Non-Secure World | 1. MODER2 = 10b (Alternate Function) 2. AFSEL2 = 1000b (AF8 LPUART1_TX) 3. SEC2 = 0 (HAL_GPIO_ConfigPinAttributes: GPIO_PIN_NSEC) | Secure/Core/Src/main.c (baris 330) NonSecure/Core/Src/stm32u5xx_hal_msp.c |
| 3 | PA3 (MODEM_RX - RS232) | 1. GPIOA_MODER (+0x00) 2. GPIOA_PUPDR (+0x0C) 3. GPIOA_AFRL (+0x20) 4. GPIOA_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x42020000 (NS) 2. 0x4202000C (NS) 3. 0x42020020 (NS) 4. 0x42020030 (NS) | Non-Secure World | 1. MODER3 = 10b (Alternate Function) 2. PUPDR3 = 01b (Pull-Up) 3. AFSEL3 = 1000b (AF8 LPUART1_RX) 4. SEC3 = 0 (GPIO_PIN_NSEC) | Secure/Core/Src/main.c (baris 330) NonSecure/Core/Src/stm32u5xx_hal_msp.c |
| 4 | PA9 (CONSOLE_TX - VCP) | 1. GPIOA_MODER (+0x00) 2. GPIOA_AFRH (+0x24) 3. GPIOA_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x42020000 (NS) 2. 0x42020024 (NS) 3. 0x42020030 (NS) | Non-Secure World | 1. MODER9 = 10b (Alternate Function) 2. AFSEL9 = 0111b (AF7 USART1_TX) 3. SEC9 = 0 (GPIO_PIN_NSEC) | Secure/Core/Src/main.c (baris 330) NonSecure/Core/Src/stm32u5xx_hal_msp.c |
| 5 | PA10 (CONSOLE_RX - VCP) | 1. GPIOA_MODER (+0x00) 2. GPIOA_PUPDR (+0x0C) 3. GPIOA_AFRH (+0x24) 4. GPIOA_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x42020000 (NS) 2. 0x4202000C (NS) 3. 0x42020024 (NS) 4. 0x42020030 (NS) | Non-Secure World | 1. MODER10 = 10b (Alternate Function) 2. PUPDR10 = 01b (Pull-Up) 3. AFSEL10 = 0111b (AF7 USART1_RX) 4. SEC10 = 0 (GPIO_PIN_NSEC) | Secure/Core/Src/main.c (baris 330) NonSecure/Core/Src/stm32u5xx_hal_msp.c |
| 6 | PB7 (ALARM_BUZZER / LED) | 1. GPIOB_MODER (+0x00) 2. GPIOB_ODR (+0x14) 3. GPIOB_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x42020400 (NS) 2. 0x42020414 (NS) 3. 0x42020430 (NS) | Non-Secure World | 1. MODER7 = 01b (Output Push-Pull) 2. ODR7 = 1 (Buzzer/LED ON) / 0 (OFF) 3. SEC7 = 0 (GPIO_PIN_NSEC) | Secure/Core/Src/main.c (baris 333) firmware/drivers/bsp/src/bsp_alarm_buzzer.c |
| 7 | PB8 (OLED_I2C1_SCL) | 1. GPIOB_MODER (+0x00) 2. GPIOB_OTYPER (+0x04) 3. GPIOB_AFRH (+0x24) 4. GPIOB_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x42020400 (NS) 2. 0x42020404 (NS) 3. 0x42020424 (NS) 4. 0x42020430 (NS) | Non-Secure World | 1. MODER8 = 10b (Alternate Function) 2. OT8 = 1 (Open-Drain) 3. AFSEL8 = 0100b (AF4 I2C1_SCL) 4. SEC8 = 0 (GPIO_PIN_NSEC) | Secure/Core/Src/main.c (baris 333) NonSecure/Core/Src/main.c (baris 394-420) |
| 8 | PB9 (OLED_I2C1_SDA) | 1. GPIOB_MODER (+0x00) 2. GPIOB_OTYPER (+0x04) 3. GPIOB_AFRH (+0x24) 4. GPIOB_SECCFGR (+0x30) | 1. 0x42020400 (NS) 2. 0x42020404 (NS) 3. 0x42020424 (NS) 4. 0x42020430 (NS) | Non-Secure World | 1. MODER9 = 10b (Alternate Function) 2. OT9 = 1 (Open-Drain) 3. AFSEL9 = 0100b (AF4 I2C1_SDA) 4. SEC9 = 0 (GPIO_PIN_NSEC) | Secure/Core/Src/main.c (baris 333) NonSecure/Core/Src/main.c (baris 394-420) |
| 9 | PB1 (ADE9000_IRQ1) | 1. GPIOB_MODER (+0x00) 2. EXTI_EXTICR1 (+0x60) 3. EXTI_IMR1 (+0x80) 4. EXTI_FTSR1 (+0x04) | 1. 0x42020400 (NS) 2. 0x46022060 (NS) 3. 0x46022080 (NS) 4. 0x46022004 (NS) | Non-Secure World | 1. MODER1 = 00b (Input Mode) 2. EXTI1 = 0x01 (Port B) 3. IM1 = 1 (Interrupt Enabled) 4. FT1 = 1 (Falling Edge Trigger: Missing Neutral / Loss of Voltage) | firmware/drivers/bsp/src/bsp_ade9000_irq.c (baris 19-38) |
| 10 | PB5 (ADE9000_IRQ0) | 1. GPIOB_MODER (+0x00) 2. EXTI_EXTICR2 (+0x64) 3. EXTI_IMR1 (+0x80) 4. EXTI_FTSR1 (+0x04) | 1. 0x42020400 (NS) 2. 0x46022064 (NS) 3. 0x46022080 (NS) 4. 0x46022004 (NS) | Non-Secure World | 1. MODER5 = 00b (Input Mode) 2. EXTI5 = 0x01 (Port B) 3. IM5 = 1 (Interrupt Enabled) 4. FT5 = 1 (Falling Edge Trigger: Reverse Power / Phase Reversal) | firmware/drivers/bsp/src/bsp_ade9000_irq.c (baris 19-38) |

2. Register Periferal & Pengendali Bus yang Aktif Digunakan (8 Modul Faktual)

| No | Pin / Modul Fungsional | Register Hardware (RM0456) | Alamat Fisik (Hex) | Domain TZ | Bit / Field Konfigurasi Faktual dalam Kode | Lokasi File Sumber Kode (C Source) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LPUART1 (Modem RS-232) | 1. LPUART1_CR1 (+0x00) 2. LPUART1_BRR (+0x0C) 3. LPUART1_CR3 (+0x08) 4. LPUART1_TDR (+0x28) 5. LPUART1_RDR (+0x24) 6. LPUART1_ICR (+0x20) | 1. 0x46002400 (NS) 2. 0x4600240C (NS) 3. 0x46002408 (NS) 4. 0x46002428 (NS) 5. 0x46002424 (NS) 6. 0x46002420 (NS) | Non-Secure World | 1. UE=1, TE=1, RE=1 2. BRR = 115200 bps (Dikonfigurasi HAL_UART_Init) 3. DMAR=1 (DMA Rx Ring Buffer Aktif) 4. TDR: Transmit Register (dlms_uart_tx_callback) 5. RDR: Receive Register (DMA Direct Memory) 6. ORECF=1, NECF=1, FECF=1, PECF=1 (Clear flag di ErrorCallback) | NonSecure/Core/Src/main.c (baris 464-508) NonSecure/Core/Src/main.c (baris 113-121) |
| 2 | USART1 (Konsol ST-LINK VCP) | 1. USART1_CR1 (+0x00) 2. USART1_BRR (+0x0C) 3. USART1_TDR (+0x28) 4. USART1_RDR (+0x24) 5. USART1_ICR (+0x20) | 1. 0x40013800 (NS) 2. 0x4001380C (NS) 3. 0x40013828 (NS) 4. 0x40013824 (NS) 5. 0x40013820 (NS) | Non-Secure World | 1. UE=1, TE=1, RE=1, RXNEIE=1 2. BRR = 115200 bps (ST-LINK Virtual COM Port) 3. TDR: Transmit Konsol (printf output) 4. RDR: Receive Konsol Karakter Interaktif (s_usart1_rx_char) 5. ORECF=1, FECF=1 (Clear Error Flag) | NonSecure/Core/Src/main.c (baris 515-535) NonSecure/Core/Src/main.c (baris 123-240) |
| 3 | I2C1 (Display OLED SSD1306) | 1. I2C1_CR1 (+0x00) 2. I2C1_TIMINGR (+0x10) 3. I2C1_CR2 (+0x04) 4. I2C1_TXDR (+0x28) | 1. 0x40005400 (NS) 2. 0x40005410 (NS) 3. 0x40005404 (NS) 4. 0x40005428 (NS) | Non-Secure World | 1. PE=1 (Peripheral Enable), ANFOFF=0 (Analog Filter On) 2. TIMINGR = 0x3042C7C7 (True 100 kHz Standard Mode pada PCLK1 160 MHz) 3. SADD = 0x78 (Alamat I2C OLED 0x3C << 1), NBYTES, START=1 4. TXDR: Buffer Frame Data Piksel OLED SSD1306 | NonSecure/Core/Src/main.c (baris 426-455) NonSecure/Core/Src/ssd1306.c |
| 4 | GPDMA1 (Channel 1 - LPUART1 RX) | 1. GPDMA1_SECCFGR (+0x00) 2. GPDMA1_PRIVCFGR (+0x04) 3. GPDMA1_Channel1->CCR (+0xA0) 4. GPDMA1_Channel1->CSAR (+0xD8) 5. GPDMA1_Channel1->CDAR (+0xDC) 6. GPDMA1_Channel1->CBR1 (+0xD4) | 1. 0x50020000 (S) 2. 0x50020004 (S) 3. 0x400200A0 (NS) 4. 0x400200D8 (NS) 5. 0x400200DC (NS) 6. 0x400200D4 (NS) | Partisi S & NS | 1. SEC1 = 0 (Channel 1 Non-Secure, di-set di Secure main.c baris 352) 2. PRIV1 = 0 (Unprivileged Access) 3. EN=1, HTIE=1, TCIE=1 (Channel Enable & Interrupts) 4. CSAR = &LPUART1->RDR (0x46002424) 5. CDAR = g_uart_rx_dma_buf (RAM Array 256 Byte) 6. CBR1 = 256 (Block Size Transfer) | Secure/Core/Src/main.c (baris 352-353) NonSecure/Core/Src/main.c (baris 355-385) |
| 5 | TAMP (Anti-Tamper & Backup) | 1. TAMP_SECCFGR (+0x20) 2. TAMP_CR1 (+0x00) 3. TAMP_SR (+0x40) 4. TAMP_SCR (+0x44) 5. TAMP_BKP0R (+0x30) | 1. 0x56007C20 (S) 2. 0x46007C00 (NS) 3. 0x46007C40 (NS) 4. 0x46007C44 (NS) 5. 0x46007C30 (NS) | Non-Secure Enabled | 1. SECCFGR = 0U (Dibuka penuh ke Non-Secure pada Secure main.c baris 348) 2. CR1: Bit 0 TAMP1E=1 (Tamper 1 Active) 3. SR: Bit 0 TAMP1F (Flag Deteksi Tutup Meter Terbuka) 4. SCR: Bit 0 CTAMP1F = 1 (Clear Tamper Flag setelah dicatat) 5. BKP0R: Register Penyimpan Signature Offline Tamper | Secure/Core/Src/main.c (baris 348) firmware/drivers/bsp/src/bsp_rtc_tamp.c |
| 6 | IWDG (Independent Watchdog) | 1. IWDG_KR (+0x00) 2. IWDG_PR (+0x04) 3. IWDG_RLR (+0x08) 4. IWDG_SR (+0x0C) | 1. 0x40003000 (NS) 2. 0x40003004 (NS) 3. 0x40003008 (NS) 4. 0x4000300C (NS) | Non-Secure World | 1. KR = 0x5555 (Unlock), KR = 0xCCCC (Start), KR = 0xAAAA (Refresh Watchdog) 2. PR = 100b (Divider /64) 3. RLR = 1500 (Timeout ~3.000 ms pada LSI 32 kHz) 4. SR: Pemantau flag update register PVU, RVU | firmware/drivers/bsp/src/bsp_watchdog.c (baris 15-45) NonSecure/Core/Src/main.c (baris 308) |
| 7 | PWR (Power & PVD Voltage Fail) | 1. PWR_VOSR (+0x0C) 2. PWR_DBPR (+0x20) 3. PWR_SVMCR (+0x10) | 1. 0x5602080C (S) 2. 0x56020820 (S) 3. 0x46020810 (NS) | Partisi S & NS | 1. VOSR = 01b (Voltage Scale 1: Operasi 160 MHz) 2. DBP = 1 (HAL_PWR_EnableBkUpAccess: Buka hak tulis domain RTC & TAMP) 3. SVMCR: Bit 24 PVDE=1, Bits [23:21] PLS=011b (PVD Level 3: 2,5 V Trigger Power-Fail) | Secure/Core/Src/main.c (baris 145 & 346) firmware/drivers/bsp/src/bsp_pvd.c (baris 15-30) |
| 8 | RCC (Clock Controller Utama) | 1. RCC_CR (+0x00) 2. RCC_CFGR1 (+0x1C) 3. RCC_PLL1CFGR (+0x28) 4. RCC_CCIPR1 (+0xE0) 5. RCC_AHB2ENR1 (+0x8C) 6. RCC_AHB1ENR (+0x88) 7. RCC_APB1ENR1 (+0x9C) 8. RCC_APB3ENR (+0xA8) | 1. 0x56020C00 (S) 2. 0x56020C1C (S) 3. 0x56020C28 (S) 4. 0x56020CE0 (S) 5. 0x56020C8C (S) 6. 0x56020C88 (S) 7. 0x56020C9C (S) 8. 0x56020CA8 (S) | Secure Control | 1. MSION=1, LSI=1, PLL1ON=1 (MSI 4 MHz * 80 / 2 = 160 MHz SYSCLK) 2. HPRE=/1, PPRE1=/1, PPRE2=/1, PPRE3=/1 3. PLL1SRC=MSI, PLL1M=1, PLL1N=80, PLL1R=2 4. I2C1SEL=PCLK1, LPUART1SEL=PCLK3, USART1SEL=PCLK2 5. GPIOAEN=1, GPIOBEN=1, GPIOCEN=1 (Clock Ports) 6. GPDMA1EN = 1 (Clock DMA) 7. I2C1EN = 1, USART1EN = 1 8. LPUART1EN = 1 | Secure/Core/Src/main.c (baris 143-186) Secure/Core/Src/system_stm32u5xx_s.c |

3. Register Fondasi Sistem, Firewall RAM, & Core TrustZone yang Aktif Digunakan

| No | Pin / Modul Fungsional | Register Hardware (RM0456) | Alamat Fisik (Hex) | Domain TZ | Bit / Field Konfigurasi Faktual dalam Kode | Lokasi File Sumber Kode (C Source) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICACHE (Instruction Cache) | 1. ICACHE_CR (+0x00) | 1. 0x50030400 (S) | Secure Control | Bit 0 EN = 1 (ICACHE Aktif penuh untuk eksekusi kode dari Flash pada 160 MHz tanpa wait-state penalty) | Secure/Core/Src/main.c (baris 98-99) |
| 2 | GTZC1_MPCBB3 (Firewall RAM SRAM3) | 1. GTZC1_MPCBB3_CR (+0x00) 2. GTZC1_MPCBB3_SECCFGR0..31 (+0x300) 3. GTZC1_MPCBB3_PRIVCFGR0..31 (+0x380) | 1. 0x50032800 (S) 2. 0x50032B00 (S) 3. 0x50032B80 (S) | Secure Control | 1. SRWILADIS = 1, INVSECSTATE = 0 2. Seluruh array SECCFGR = 0x00000000 (Seluruh 512 KB SRAM3 dibuka penuh sebagai Non-Secure untuk Heap FreeRTOS & Buffer Aplikasi) 3. Seluruh array PRIVCFGR = 0xFFFFFFFF | Secure/Core/Src/main.c (baris 205-275) |
| 3 | GTZC1_TZSC (Atribusi Periferal) | 1. GTZC1_TZSC_SECCFGR1 (+0x100) 2. GTZC1_TZSC_SECCFGR2 (+0x104) | 1. 0x50032500 (S) 2. 0x50032504 (S) | Secure Control | 1. SECCFGR1: I2C1SEC=0, USART1SEC=0, IWDGSEC=0, TAMPSEC=0, RTCSEC=0 (Non-Secure) 2. SECCFGR2: LPUART1SEC=0 (Non-Secure) (HAL_GTZC_TZSC_ConfigPeriphAttributes) | Secure/Core/Src/main.c (baris 337-342) |
| 4 | NVIC->ITNS (Routing Interupsi) | 1. NVIC->ITNS[0..15] | 1. 0xE000E380 s.d. 0xE000E3BC (S) | Core Security | ITNS bit = 1 untuk 11 Vektor Interupsi (Diarahkan ke Core Non-Secure RTOS): • LPUART1_IRQn, USART1_IRQn • I2C1_EV_IRQn, I2C1_ER_IRQn • GPDMA1_Channel0_IRQn, GPDMA1_Channel1_IRQn • PVD_PVM_IRQn • EXTI0_IRQn, EXTI1_IRQn • RTC_IRQn, TAMP_IRQn | Secure/Core/Src/main.c (baris 356-367) |
| 5 | SCB_NS->VTOR (Vektor Tabel Non-Secure) | 1. SCB_NS->VTOR | 1. 0xE000ED08 (NS) | Core Control | VTOR = 0x08100000 (Alamat Vektor Tabel Non-Secure Flash Bank 2 sebelum Secure World melompat via funcptr_NS NonSecure_ResetHandler) | Secure/Core/Src/main.c (baris 38 & 131) |
| 6 | SysTick & SCB ICSR (FreeRTOS Detak & Switch) | 1. SysTick->CTRL (+0x10) 2. SysTick->LOAD (+0x14) 3. SCB->ICSR (+0x04) | 1. 0xE000E010 (NS) 2. 0xE000E014 (NS) 3. 0xE000ED04 (NS) | Non-Secure Core | 1. ENABLE=1, TICKINT=1 (Detak 1 ms FreeRTOS) 2. LOAD = (160.000.000 / 1000) - 1 3. Bit 28 PENDSVSET = 1 (Pemicu Context Switch Task Scheduler) | FreeRTOS Kernel Port (port.c & tasks.c) |