SPESIFIKASI REGISTER SISTEM, MEMORI FIREWALL, & KEAMANAN TRUSTZONE (NON-PIN)

Smart Meter Listrik 3-Fasa Pascabayar (SPLN D3.006:2021 & B200) - STM32U585xx Arm Cortex-M33
Dokumen Pelengkap Arsitektur Internal: Boot Address, Partisi Flash/RAM, Target Interupsi NVIC, DMA Security, & Auto-Erase Kunci
Rujukan Resmi: STMicroelectronics RM0456 Rev. 5 & Dokumen Spesifikasi Produk B200 PT Len Industri

Dokumen ini memuat register-register pengendali internal silikon mikrokontroler STM32U585xx yang TIDAK TERHUBUNG LANGSUNG ke kaki pin fisik luar (Non-Pin System Registers), namun MUTLAK DIPERLUKAN untuk mengaktifkan partisi keamanan TrustZone, mengisolasi memori SRAM/Flash, memetakan vektor interupsi RTOS, melakukan enkripsi perangkat keras DLMS, dan melindungi meter dari sabotase fisik. Register-register ini bekerja pada Lapisan Fondasi Arsitektur (Level 0 s.d. Level 4) mendampingi Tabel Pemetaan 49 Kaki Pin I/O (Level 5).

1. Boot Sistem, Proteksi Pembacaan Firmware, & Option Bytes (FLASH & OPTION)

| No | Nama Register (RM0456) | Offset | Alamat Fisik (Hex) | Domain TZ | Bit / Field Konfigurasi Kunci | Fungsi & Peran Strategis dalam Smart Meter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FLASH_OPTR | +0x40 | 0x40022040 (NS) 0x50022040 (S) | System Security | Bit 31 TZEN = 1 (Enable TrustZone Perangkat Keras) Bits [7:0] RDP = 0xCC (Readout Protection Level 2 / JTAG Permanently Locked) Bits [10:9] BOR_LEV = 00b (Brownout Reset Level 0: 1,71 V Threshold) | Kunci Hardware TrustZone & Proteksi Firmware Anti-Tamper: Mencegah ekstraksi firmware melalui port SWD/JTAG pada meter terpasang (Mandat B200 Hal. 51). |
| 2 | FLASH_SECBOOTADD0R | +0x90 | 0x50022090 (S) | Secure World | Bits [31:7] SECBOOTADD0 = 0x0C000000 >> 7 (Alamat Boot Vektor Secure) | Alamat Vektor Boot Pertama Reset: CPU Cortex-M33 wajib mulai mengeksekusi kode dari Secure Flash Base (0x0C000000) sebelum melompat ke Non-Secure World. |
| 3 | FLASH_SECWM1R1 FLASH_SECWM1R2 | +0x80 +0x84 | 0x50022080 (S) 0x50022084 (S) | Secure World | Bits [6:0] SECWM1_PSTRT = 0 (Page Mulai: 0) Bits [22:16] SECWM1_PEND = 63 (Page Akhir: 63, Total 128 KB Flash Secure) | Secure Watermark Flash Bank 1: Mengunci sektor 0 s.d. 63 (128 KB) untuk Secure Bootloader, Driver ADE9000, & Kripto DLMS; sisanya untuk Non-Secure. |
| 4 | FLASH_ACR | +0x00 | 0x40022000 (NS) 0x50022000 (S) | System Core | Bits [3:0] LATENCY = 4WS (4 Wait States pada frekuensi VOS1 160 MHz) Bit 8 PRFTEN = 1 (Prefetch Buffer Enable) | Access Control Register Flash: Mengatur siklus tunda baca memori Flash internal agar pembacaan program tidak corrupt saat MCU berjalan di kecepatan 160 MHz. |

2. Partisi Memori RAM & Peripheral Firewall (GTZC MPCBB & TZSC)

| No | Nama Register (RM0456) | Offset | Alamat Fisik (Hex) | Domain TZ | Bit / Field Konfigurasi Kunci | Fungsi & Peran Strategis dalam Smart Meter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GTZC1_MPCBB1_CR | +0x00 | 0x50032800 (S) | Secure World | Bit 0 SRWILADIS = 1 (Secure Read/Write Illegal Access Interrupt Enabled) Bit 31 INVSECSTATE = 0 (Normal polarity: 1=Secure, 0=Non-Secure) | Kontroler Firewall RAM (MPCBB1 - SRAM1 192 KB): Mematikan akses ilegal ke RAM Secure dan memicu Security Fault jika terjadi pelanggaran. |
| 2 | GTZC1_MPCBB1_SECCFGR0..31 | +0x100 s.d. +0x17C | 0x50032900 s.d. 0x5003297C (S) | Secure World | 32 Register konfigurasi (1 bit per blok 512 Byte): Blok 0..31 = 1 (Secure: 16 KB untuk buffer ADE9000 & Kunci AES) Blok 32..383 = 0 (Non-Secure: Buffer FreeRTOS, Stack DLMS, & Display) | Partisi Granular Blok SRAM1: Memisahkan memori kerja data metering & kripto agar aplikasi Non-Secure tidak dapat membaca variabel metrologi di RAM. |
| 3 | GTZC1_MPCBB3_SECCFGR0..31 | +0x300 s.d. +0x37C | 0x50032B00 s.d. 0x50032B7C (S) | Secure World | Konfigurasi Blok SRAM3 (512 KB): Diatur Non-Secure penuh untuk Heap FreeRTOS dan buffer data Load Profile 3-bulan (diinisialisasi pada main.c baris 205-275). | Partisi Memori Utama Non-Secure (SRAM3): Tempat kerja aplikasi metering DLMS/COSEM, RTOS task stack, dan buffer besar antrean komunikasi. |
| 4 | GTZC1_TZSC_SECCFGR1 | +0x100 | 0x50032500 (S) | Secure World | Bit 0 SPI1SEC = 1 (SPI1 ADE9000 Secure) Bit 1 SPI2SEC = 0 (SPI2 Flash Eksternal Non-Secure) Bit 18 RTCSEC = 1 (RTC Secure) Bit 19 TAMPSEC = 1 (Anti-Tamper Secure) | Atribusi Keamanan Bus Periferal 1: Mengunci periferal metrologi dan anti-tamper agar hanya bisa diakses oleh instruksi Secure CPU. |
| 5 | GTZC1_TZSC_SECCFGR2 | +0x104 | 0x50032504 (S) | Secure World | Bit 6 LPUART1SEC = 0 (Modem 4G Non-Secure) Bit 2 USART3SEC = 0 (Port Optik Non-Secure) Bit 9 I2C3SEC = 0 (Driver Display LCD Non-Secure) | Atribusi Keamanan Bus Periferal 2: Menyerahkan kendali periferal komunikasi dan display kepada task FreeRTOS Non-Secure. |
| 6 | GTZC1_TZSC_SECCFGR3 | +0x108 | 0x50032508 (S) | Secure World | Bit 0 ADC4SEC = 1 (ADC4 Pemantau Baterai & Superkapasitor Secure) | Atribusi Keamanan Bus Periferal 3: Menjamin status kesehatan baterai dan superkapasitor dimonitor secara aman di Secure World. |
| 7 | GTZC1_TZICR GTZC1_TZISR | +0x14 +0x10 | 0x50032414 (S) 0x50032410 (S) | Secure World | Bit 0 ILLEGF (Illegal Access Flag): 1 = Terjadi upaya pembacaan/penulisan ilegal oleh Non-Secure ke register Secure; tulis 1 ke TZICR untuk clear flag. | Detektor Pelanggaran Akses Firewall: Menghasilkan interupsi darurat Security Fault saat ada bug atau upaya penetrasi pada kode Non-Secure. |

3. Core Cortex-M33, Vector Table, & Routing Interupsi (SCB, SAU, NVIC ITNS)

| No | Nama Register (RM0456) | Offset | Alamat Fisik (Hex) | Domain TZ | Bit / Field Konfigurasi Kunci | Fungsi & Peran Strategis dalam Smart Meter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCB->VTOR (Secure) | Base SCS | 0xE002ED08 (S) | Core Secure | Bits [31:7] TBLOFF = 0x0C000000 >> 7 | Vector Table Offset Register Secure: Menunjuk ke tabel vektor interupsi Secure (Reset, NMI, HardFault, Interupsi ADE9000, Tamper ISR). |
| 2 | SCB_NS->VTOR (Non-Secure) | Base SCS | 0xE000ED08 (NS) | Core Non-Secure | Bits [31:7] TBLOFF = 0x08100000 >> 7 (Flash Bank 2 Base) | Vector Table Offset Register Non-Secure: Menunjuk ke tabel vektor interupsi Non-Secure (FreeRTOS SysTick, PendSV, UART Modem, Display LCD). |
| 3 | SAU->CTRL | Base SAU | 0xE000EDD0 (S) | Core Security | Bit 0 ENABLE = 1 (Enable SAU Controller) Bit 1 ALLNS = 0 (Memory not defined in SAU is Secure) | Security Attribution Unit (SAU) Control: Mengaktifkan pemetaan gerbang Non-Secure Callable (NSC) veneer internal prosesor Cortex-M33. |
| 4 | SAU->RBAR SAU->RLAR | Base SAU | 0xE000EDD8 (S) 0xE000EDDC (S) | Core Security | Region 0: Start = 0x0C0FE000, Limit = 0x0C0FFFFF (32 KB NSC Area) Bit 0 ENABLE = 1, Bit 1 NSC = 1 (Non-Secure Callable) | Definisi Wilayah Gerbang NSC Veneer: Tempat instruksi Secure Gateway (SG) berada, memungkinkan Non-Secure memanggil API Secure secara terkontrol (partition_stm32u575xx.h). |
| 5 | NVIC->ITNS[0..15] | Base NVIC | 0xE000E380 s.d. 0xE000E3BC (S) | Core Security | Interrupt Target Non-Secure Register (1 bit per interrupt vector): • ITNS for LPUART1, USART3, GPDMA1_Ch0, PVD = 1 (Arahkan ke Non-Secure NVIC) • ITNS for EXTI3 (ADE IRQ), TAMP, RTC = 0 (Arahkan ke Secure NVIC) | Pengarah Vektor Interupsi Hardware TrustZone: Register vital yang membagi apakah sebuah interupsi ditangani oleh Core Secure atau Core Non-Secure RTOS (main.c baris 356-367). |
| 6 | SysTick->CTRL SysTick->LOAD SysTick->VAL | Base SysTick | 0xE000E010 s.d. 0xE000E018 (NS) | Non-Secure Core | CTRL: Bit 0 ENABLE=1, Bit 1 TICKINT=1, Bit 2 CLKSOURCE=1 LOAD: Reload value untuk interval periodik 1,0 ms (Frekuensi HCLK / 1000) | Detak Sistem FreeRTOS Scheduler (1 ms Heartbeat): Menyuplai interval waktu bagi context switching task metering, display, dan stack DLMS. |
| 7 | SCB->ICSR | Base SCB | 0xE000ED04 (NS) | Non-Secure Core | Bit 28 PENDSVSET = 1 (Memicu Interupsi PendSV) | Pemicu Context Switching RTOS: Digunakan oleh kernel FreeRTOS untuk melakukan pergantian task eksekusi secara kooperatif / preemptive. |

4. Mesin DMA & Keamanan Saluran Komunikasi (GPDMA1 TrustZone)

| No | Nama Register (RM0456) | Offset | Alamat Fisik (Hex) | Domain TZ | Bit / Field Konfigurasi Kunci | Fungsi & Peran Strategis dalam Smart Meter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPDMA1_SECCFGR | +0x00 | 0x50020000 (S) | Secure World | Bits [15:0] SECx: • SEC0 = 0 (Channel 0 Non-Secure untuk USART2/LPUART1 Modem RX Buffer) • SEC1 = 1 (Channel 1 Secure untuk SPI1 ADE9000 Metering RX) | Alokasi Keamanan Saluran DMA: Menentukan apakah sebuah saluran transfer memori dikontrol oleh Secure World atau Non-Secure World. |
| 2 | GPDMA1_PRIVCFGR | +0x04 | 0x50020004 (S) | Secure World | Bits [15:0] PRIVx: PRIV0 = 0 (Channel 0 dapat diakses Unprivileged task) | Hak Akses Privilese Saluran DMA: Memungkinkan driver UART FreeRTOS mengakses DMA tanpa memerlukan mode kernel handler. |
| 3 | GPDMA1_Channel0->CCR | +0x50 | 0x40020050 (NS) | Non-Secure World | Bit 0 EN = 1 (Channel Enable) Bit 8 HTIE = 1 (Half Transfer Interrupt), Bit 9 TCIE = 1 (Transfer Complete Interrupt) | Kontrol Channel 0 GPDMA: Mengaktifkan transfer sirkular RX serial dari modem tanpa menyela CPU Cortex-M33. |
| 4 | GPDMA1_Channel0->CSAR GPDMA1_Channel0->CDAR | +0x88 +0x8C | 0x40020088 (NS) 0x4002008C (NS) | Non-Secure World | CSAR = Alamat LPUART1_RDR (0x46002424) / USART2_RDR CDAR = Alamat Buffer RAM g_uart_rx_dma_buf di SRAM3 | Source & Destination Address Register DMA: Mengalirkan data byte yang diterima dari port serial langsung ke circular array RAM. |

5. Brankas Kriptografi & Auto-Erase Sabotase Fisik (TAMP & SAES)

| No | Nama Register (RM0456) | Offset | Alamat Fisik (Hex) | Domain TZ | Bit / Field Konfigurasi Kunci | Fungsi & Peran Strategis dalam Smart Meter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAMP_BKP0R s.d. TAMP_BKP31R | +0x30 s.d. +0xAC | 0x56007C30 s.d. 0x56007CAC (S) | Secure (VSW Domain) | 32 Register 32-bit (Total 128 Byte): • BKP0..BKP3: Kunci Enkripsi Master DLMS / GUEK (Global Unicast Encryption Key) • BKP4..BKP7: Kunci Otentikasi Penagihan • BKP8..BKP15: Nilai Akumulasi kWh Terakhir saat Padam & Timestamp Tamper | Brankas Data Penagihan & Kunci Rahasia Baterai (VBAT): Data tetap aman dan terjaga selama pemadaman listrik hingga > 10 tahun karena disuplai domain VSW. |
| 2 | TAMP_ERCFGR | +0x24 | 0x56007C24 (S) | Secure World | Bit 0 ERCFG0 = 1 (Enable Hardware Auto-Erase on Tamper Event 1 / Case Open) | Penghancur Kunci Otomatis (Anti-Sabotase Fisik): Jika sakelar tutup meter (PC13) terpicu, hardware TAMP secara instan menghapus seluruh isi TAMP_BKPxR dan kunci SAES dalam 1 SIKLUS CLOCK! Kunci tidak dapat diekstrak oleh penyerang fisik di laboratorium. |
| 3 | SAES_CR | +0x00 | 0x50060400 (S) | Secure World | Bit 0 EN = 1 (Akselerator AES Aktif) Bits [4:3] MODE: 00b = Enkripsi, 01b = Dekripsi Bits [6:5] CHMOD: 011b = Mode GCM (Galois/Counter Mode sesuai mandat DLMS Green Book & SPLN D5.002) | Akselerator Kriptografi Perangkat Keras Secure AES-GCM 128/256-bit: Menjalankan enkripsi frame DLMS/COSEM langsung di Secure World hardware tanpa mengekspos kunci ke RAM Non-Secure. |
| 4 | RNG_CR RNG_DR | +0x00 +0x08 | 0x50060800 (S) 0x50060808 (S) | Secure World | RNG_CR: Bit 2 RNGEN = 1 (True Random Number Generator Enable) RNG_DR: Bits [31:0] RNDATA (Nilai Acak Entropi Fisik Termal Silikon) | Penghasil Bilangan Acak Benar (TRNG): Menghasilkan nilai Challenge / Nonce untuk mekanisme otentikasi HES-ke-Meter guna mencegah serangan pemutaran ulang (Replay Attack). |

6. Kontrol Daya Rendah, Deteksi Padam PVD, & Pengisian Baterai (PWR)

| No | Nama Register (RM0456) | Offset | Alamat Fisik (Hex) | Domain TZ | Bit / Field Konfigurasi Kunci | Fungsi & Peran Strategis dalam Smart Meter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PWR_CR1 | +0x00 | 0x46020800 (NS) 0x56020800 (S) | System Power | Bits [2:0] LPMS[2:0] = 010b (Stop 2 Mode: Konsumsi Arus ~2,5 uA) Bit 8 DBP = 1 (Buka proteksi penulisan domain Backup RTC & TAMP) | Pemilih Mode Daya Rendah Padam Listrik: Mengatur level tidur CPU ke Stop 2 dengan retensi penuh memori RAM saat pemadaman listrik jala-jala. |
| 2 | PWR_SVMCR | +0x10 | 0x46020810 (NS) 0x56020810 (S) | System Power | Bit 24 PVDE = 1 (Enable Programmable Voltage Detector) Bits [23:21] PLS[2:0] = 011b (Threshold Level 3 = 2,50 Volt) Bit 25 AVD_ON = 1 | Pengawas Tegangan Suplai Dini (PVD): Memicu interupsi darurat PVD_PVM_IRQn saat tegangan VDD anjlok ke 2,5 V, memberi waktu MCU melakukan Last-Gasp flash save. |
| 3 | PWR_BDCR2 | +0x24 | 0x56020824 (S) | Secure World | Bit 0 VBE = 1 (Enable VBAT Battery Charging) Bit 1 VBRS = 0 (Resistor 5 kOhm) / 1 (Resistor 1,5 kOhm) | Charger Baterai Cadangan / Superkapasitor: Mengisi ulang superkapasitor backup RTC saat listrik PLN kembali menyala secara otomatis. |
| 4 | PWR_VOSR | +0x0C | 0x4602080C (NS) 0x5602080C (S) | System Power | Bits [17:16] VOS = 01b (Voltage Scaling Range 1: Operasi Penuh 160 MHz) | Regulator Tegangan Inti CPU (Core Voltage): Menyuplai daya internal VCore untuk kestabilan kalkulasi FFT/Harmonisa ADE9000 pada kecepatan 160 MHz. |

7. Pengawas Keandalan Operasi Sistem (Dual-Watchdog IWDG & WWDG)

| No | Nama Register (RM0456) | Offset | Alamat Fisik (Hex) | Domain TZ | Bit / Field Konfigurasi Kunci | Fungsi & Peran Strategis dalam Smart Meter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IWDG_KR IWDG_PR IWDG_RLR | Base IWDG | 0x40003000 (NS) 0x50003000 (S) | System Reliability | KR = 0x5555 (Unlock), KR = 0xCCCC (Start), KR = 0xAAAA (Refresh) PR = Bits [2:0] = 100b (Divider /64) RLR = Bits [11:0] = 1000 (Timeout ~2.000 ms pada LSI 32 kHz) | Independent Watchdog (IWDG): Pengawas independen berbasis osilator LSI internal. Jika osilator utama macet atau kode RTOS mengalami deadlock, IWDG mereset paksa MCU dalam 2 detik. |
| 2 | WWDG_CR WWDG_CFR | Base WWDG | 0x40002C00 (NS) 0x50002C00 (S) | System Reliability | CR: Bit 7 WDGA = 1 (Aktif), Bits [6:0] T[6:0] (Downcounter) CFR: Bits [6:0] W[6:0] (Window Threshold: Refresh hanya boleh dilakukan saat T < W) | Window Watchdog (WWDG): Menjamin task eksekusi metrologi berjalan tepat waktu. Jika task refresh dieksekusi terlalu cepat (anomali) atau terlambat, WWDG memicu reset sistem. |