SPESIFIKASI ALAMAT REGISTER, ARSITEKTUR CLOCK KERNEL, & PARTISI KEAMANAN TRUSTZONE

Smart Meter Listrik 3-Fasa Pascabayar (SPLN D3.006:2021 & B200) - STM32U585xx Arm Cortex-M33
Edisi Audit Final v4.0: Pemisahan Domain Keamanan, Rantai Inisialisasi Clock Kernel LPUART1, Tri-Layer Attribution, & Pembuktian Low-Power Stop 2
Rujukan Resmi: STMicroelectronics RM0456 Rev. 5 & DS13086 Rev. 10

1. Rantai Inisialisasi & Verifikasi Clock Kernel LPUART1 (RM0456 Section 13 & 36)

Menjawab catatan audit terkait pemilihan clock kernel LPUART1, LPUART1 adalah periferal berdaya rendah (Low-Power) yang memiliki multiplexer clock independen. Untuk menjamin baud rate 19.200 bps pada modem 4G/Cat-M1 tanpa overflow register dan tetap beroperasi pada mode hemat daya, sumber clock kernel wajib dialihkan ke HSI16 (16,000 MHz) atau MSIK. Berikut adalah rantai konfigurasi clock lengkap berdasarkan register resmi RM0456:

| Tahap Inisialisasi | Nama Register | Offset | Alamat Fisik (NS / S) | Field / Bit | Reset Val | Target Val | Deskripsi Fungsi & Tindakan Hardware |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Aktifkan HSI16 | RCC_CR | +0x00 | 0x46020C00 / 0x56020C00 | Bit 8 HSI16ON Bit 10 HSI16RDY | 0x00000500 | 0x00000501 | Set HSI16ON = 1. Polling hingga HSI16RDY = 1 menandakan clock 16 MHz stabil. |
| 2. Clock Mux Kernel | RCC_CCIPR1 | +0xE0 | 0x46020CE0 / 0x56020CE0 | Bits [11:10] LPUART1SEL[1:0] | 0x00000000 (PCLK1) | 0x00000800 (HSI16) | Pilih HSI16 (0b10) sebagai clock kernel LPUART1. (00=PCLK1, 01=SYSCLK, 10=HSI16, 11=LSE). |
| 3. Bus Clock Gate | RCC_APB3ENR | +0xA8 | 0x46020CA8 / 0x56020CA8 | Bit 6 LPUART1EN | 0x00000000 | 0x00000040 | Aktifkan sinyal APB3 bus clock gating untuk periferal LPUART1. |
| 4. Prescaler Divider | LPUART1_PRESC | +0x1C | 0x4600241C (NS) | Bits [3:0] PRESCALER[3:0] | 0x00000000 (/1) | 0x00000000 (/1) | Konfigurasi pembagi clock: 0000b = /1 (input frekuensi kernel tetap 16,000 MHz). |
| 5. Baud Rate Register | LPUART1_BRR | +0x0C | 0x4600240C (NS) | Bits [19:0] BRR[19:0] | 0x00000000 | 0x00034155 (213.333) | Formula: BRR = (256 × 16.000.000) / 19.200 = 213.333 = 0x0003_4155. Deviasi: +0,00015%. |
| 6. Enable Peripheral | LPUART1_CR1 | +0x00 | 0x46002400 (NS) | Bit 0 UE, Bit 3 TE, Bit 2 RE, Bit 29 FIFOEN | 0x00000000 | 0x2000000D | Aktifkan Transmitter (TE), Receiver (RE), Hardware FIFO, dan LPUART Enable (UE). |

2. Kerangka Keamanan Tri-Layer TrustZone & Atribusi Per-Jalur

Sesuai rekomendasi audit, status keamanan disajikan secara independen pada 3 lapisan proteksi hardware:
1. Lapis 1 - GPIO Pad Security (GPIOx_SECCFGR, Offset +0x30): Menentukan apakah pin fisik diisolasi ke Secure World (SECy=1) atau Non-Secure (SECy=0). Pin non-GPIO seperti NRST dan VBAT ditandai 'N/A (Bukan Pin GPIO)'.
2. Lapis 2 - Interupsi Eksternal (EXTI_SECCFGR1, Offset +0x14): Mengarahkan vektor interupsi ke NVIC Secure (SECx=1) atau NVIC Non-Secure (SECx=0). Pin output, analog murni, dan pin data serial tanpa interupsi langsung ditandai 'N/A (Bukan Jalur EXTI)'.
3. Lapis 3 - Periferal Controller (GTZC1_TZSC_SECCFGRx): Menetapkan hak akses bus controller periferal (SPI1, ADE9000, TAMP, RTC = Secure; LPUART1, USART3, I2C3, SPI2 = Non-Secure). Pin GPIO pasif/mandiri ditandai 'N/A (GPIO Mandiri)'.

3. Tabel Register Domain Secure (Secure World - Metrologi, Kriptografi, Tamper, & Proteksi Sistem)

| No | Pin | Sinyal Fungsional | Lapis 1: GPIO Pad (GPIOx_SECCFGR) | Lapis 2: EXTI Line (EXTI_SECCFGR1) | Lapis 3: Peripheral (GTZC1_TZSC) | Register & Offset (RM0456) | Alamat Fisik (Hex) | Reset Val -> Target Val | Status Verifikasi & Clock | Fungsi & Peran Teknis Sistem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC14 | TCXO_32K_IN | SEC14 = 1 (Secure) | N/A (Analog Input) | RCC_BDCR Secure | RCC_BDCR (+0xF0) GPIOC_SECCFGR (+0x30) GPIOC_MODER (+0x00) | 0x56020CF0 (S) 0x52020830 (S) 0x52020800 (S) | BDCR: 0x00000000 -> 0x00008125 MODER[29:28]: 11b -> 11b (Analog) | [VERIFIED-SILICON] Clock: LSE 32.768kHz | Input Clock TCXO 32,768 kHz (Bypass LSE) dengan pemantau LSECSS (ERR02). |
| 2 | PC15 | UNUSED_PC15 | SEC15 = 1 (Secure) | N/A (Analog Input) | N/A (Pin Pasif) | GPIOC_MODER (+0x00) GPIOC_SECCFGR (+0x30) | 0x52020800 (S) 0x52020830 (S) | MODER[31:30]: 11b -> 11b (Analog) SECCFGR: Bit 15=1 | [VERIFIED-RM0456] Clock: N/A | Analog Input hemat daya (kristal pasif digantikan TCXO 1-pin PC14). |
| 3 | PB2 | RTC_CAL_OUT | SEC2 = 1 (Secure) | N/A (Output AF) | RTCSEC = 1 (Secure) | RTC_CR (+0x18) GPIOB_AFRL (+0x20) GPIOB_SECCFGR (+0x30) GTZC1_TZSC (+0x100) | 0x56007818 (S) 0x52020420 (S) 0x52020430 (S) 0x50032500 (S) | RTC_CR: 0x00000000 -> 0x60000000 AFRL[11:8]: 0000b (AF0 RTC_OUT2) SECCFGR: Bit 2=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: LSE 32.768kHz | Pin Uji Kalibrasi RTC Dedicated (1 Hz / 512 Hz) untuk ukur time drift. |
| 4 | PC13 | TAMP_CASE_OPEN | SEC13 = 1 (Secure) | N/A (Direct to TAMP) | TAMPSEC = 1 (Secure) | TAMP_CR1 (+0x00) TAMP_SECCFGR (+0x20) GPIOC_SECCFGR (+0x30) | 0x56007C00 (S) 0x56007C20 (S) 0x52020830 (S) | CR1: 0x00000000 -> 0x00000001 (TAMP1E) SECCFGR: 0x00000000 -> 0x00000001 | [VERIFIED-SILICON] Clock: LSE 32.768kHz | Sabotase Tutup Meter: Operasi VSW (VBAT), catat timestamp, RUSAK & kunci kWh. |
| 5 | PE6 | TAMP_TERM_COVER | SEC6 = 1 (Secure) | N/A (Direct to TAMP) | TAMPSEC = 1 (Secure) | TAMP_CR1 (+0x00) TAMP_SECCFGR (+0x20) GPIOE_SECCFGR (+0x30) | 0x56007C00 (S) 0x56007C20 (S) 0x52021030 (S) | CR1: 0x00000000 -> 0x00000004 (TAMP3E) SECCFGR: 0x00000000 -> 0x00000004 | [VERIFIED-SILICON] Clock: LSE 32.768kHz | Sabotase Tutup Terminal MCB: Operasi VSW (VBAT), catat ERR20 & buka relai. |
| 6 | PE4 | SENSOR_MAGNET | SEC4 = 1 (Secure) | N/A (Direct to TAMP) | TAMPSEC = 1 (Secure) | TAMP_CR2 (+0x04) TAMP_SECCFGR (+0x20) GPIOE_SECCFGR (+0x30) | 0x56007C04 (S) 0x56007C20 (S) 0x52021030 (S) | CR2: 0x00000000 -> 0x00000040 (TAMP7E) SECCFGR: 0x00000000 -> 0x00000040 | [VERIFIED-SILICON] Clock: LSE 32.768kHz | Deteksi Induksi Medan Magnet Luar > 500mT (Hall Sensor): Rekam ERR25 di VSW. |
| 7 | PC3 | AC_FAIL_DET | SEC3 = 1 (Secure) | SEC3 = 1 (Secure) | N/A (GPIO Input EXTI) | GPIOC_MODER (+0x00) EXTI_EXTICR1 (+0x60) EXTI_SECCFGR1 (+0x14) EXTI_IMR1 (+0x80) EXTI_FTSR1 (+0x04) | 0x52020800 (S) 0x56022060 (S) 0x56022014 (S) 0x56022080 (S) 0x56022004 (S) | EXTICR1.EXTI3: 0x00 -> 0x02 (Port C) IMR1: Bit 3=1, FTSR1: Bit 3=1 SECCFGR1: Bit 3=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK2 | Deteksi Listrik Padam Dini: Memicu Last-Gasp Push & transisi ke Stop 2. |
| 8 | PD11 | VBAT_SENSE | SEC11 = 1 (Secure) | N/A (Analog Input) | ADC4SEC = 1 (Secure) | GPIOD_MODER (+0x00) GPIOD_SECCFGR (+0x30) ADC4_CHSELR (+0x28) ADC4_CR (+0x08) GTZC2_TZSC (+0x100) | 0x52020C00 (S) 0x52020C30 (S) 0x56021028 (S) 0x56021008 (S) 0x56033100 (S) | CHSELR: 0x00000000 -> 0x00008000 (Ch 15) ADC4_CR: Bit 0 ADEN=1, Bit 2 ADSTART=1 MODER[23:22]: 11b (Analog) | [VERIFIED-RM0456] Clock: MSIS / HSI16 | Monitor Tegangan Baterai Cadangan (ADC4 otonom di Stop 2, picu ERR03 jika < 2,7V). |
| 9 | PC2 | VCAP_SENSE | SEC2 = 1 (Secure) | N/A (Analog Input) | ADC4SEC = 1 (Secure) | GPIOC_MODER (+0x00) GPIOC_SECCFGR (+0x30) ADC4_CHSELR (+0x28) | 0x52020800 (S) 0x52020830 (S) 0x56021028 (S) | CHSELR: 0x00000000 -> 0x00000008 (Ch 3) MODER[5:4]: 11b (Analog) SECCFGR: Bit 2=1 | [VERIFIED-RM0456] Clock: MSIS / HSI16 | Monitor Superkapasitor (Deteksi kerusakan ERR06 & ambang transisi 2,7V). |
| 10 | PD12 | EXT_WDI_PULSE | SEC12 = 1 (Secure) | N/A (Output Push-Pull) | N/A (GPIO Output) | GPIOD_MODER (+0x00) GPIOD_BSRR (+0x18) GPIOD_SECCFGR (+0x30) | 0x52020C00 (S) 0x52020C18 (S) 0x52020C30 (S) | MODER[25:24]: 00b -> 01b (Output) BSRR: Bit 12=1 (High) / Bit 28=1 (Low) SECCFGR: Bit 12=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK2 | Sinyal Heartbeat ke IC External Watchdog (Memicu ERR04 jika MCU hang). |
| 11 | PA4 | ADE_SS | SEC4 = 1 (Secure) | N/A (Output Push-Pull) | SPI1SEC = 1 (Secure) | GPIOA_MODER (+0x00) GPIOA_OSPEEDR (+0x08) GPIOA_BSRR (+0x18) GPIOA_SECCFGR (+0x30) GTZC1_TZSC (+0x100) | 0x52020000 (S) 0x52020008 (S) 0x52020018 (S) 0x52020030 (S) 0x50032500 (S) | MODER[9:8]: 00b -> 01b (Output) OSPEEDR[9:8]: 00b -> 11b (Very High) SECCFGR: Bit 4=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK2 | SPI1 Chip Select (CS) ke AFE Metrologi 3-Fasa ADE9000. |
| 12 | PA5 | ADE_SCK | SEC5 = 1 (Secure) | N/A (Alternate Function) | SPI1SEC = 1 (Secure) | GPIOA_MODER (+0x00) GPIOA_AFRL (+0x20) GPIOA_SECCFGR (+0x30) SPI1_CR1 (+0x00) SPI1_CFG2 (+0x0C) | 0x52020000 (S) 0x52020020 (S) 0x52020030 (S) 0x50013000 (S) 0x5001300C (S) | MODER[11:10]: 00b -> 10b (AF) AFRL[23:20]: 0000b -> 0101b (AF5 SPI1) SPI1_CR1: Bit 0 SPE=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK2 (160MHz) | Serial Clock SPI1 ke ADE9000. |
| 13 | PA6 | ADE_MISO | SEC6 = 1 (Secure) | N/A (Alternate Function) | SPI1SEC = 1 (Secure) | GPIOA_MODER (+0x00) GPIOA_AFRL (+0x20) GPIOA_SECCFGR (+0x30) SPI1_RXDR (+0x30) | 0x52020000 (S) 0x52020020 (S) 0x52020030 (S) 0x50013030 (S) | MODER[13:12]: 00b -> 10b (AF) AFRL[27:24]: 0000b -> 0101b (AF5 SPI1) SECCFGR: Bit 6=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK2 (160MHz) | Master-In Slave-Out SPI1 ADE9000 (Baca RMS, Daya, Energi, THD). |
| 14 | PA7 | ADE_MOSI | SEC7 = 1 (Secure) | N/A (Alternate Function) | SPI1SEC = 1 (Secure) | GPIOA_MODER (+0x00) GPIOA_AFRL (+0x20) GPIOA_SECCFGR (+0x30) SPI1_TXDR (+0x20) | 0x52020000 (S) 0x52020020 (S) 0x52020030 (S) 0x50013020 (S) | MODER[15:14]: 00b -> 10b (AF) AFRL[31:28]: 0000b -> 0101b (AF5 SPI1) SECCFGR: Bit 7=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK2 (160MHz) | Master-Out Slave-In SPI1 ke ADE9000. |
| 15 | PB5 | ADE_IRQ0 | SEC5 = 1 (Secure) | SEC5 = 1 (Secure) | N/A (GPIO Input EXTI) | GPIOB_MODER (+0x00) GPIOB_SECCFGR (+0x30) EXTI_EXTICR2 (+0x64) EXTI_SECCFGR1 (+0x14) EXTI_IMR1 (+0x80) EXTI_FTSR1 (+0x04) | 0x52020400 (S) 0x52020430 (S) 0x56022064 (S) 0x56022014 (S) 0x56022080 (S) 0x56022004 (S) | EXTICR2.EXTI5: 0x00 -> 0x01 (Port B) IMR1: Bit 5=1, FTSR1: Bit 5=1 SECCFGR1: Bit 5=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK2 | Interupsi HW 0 ADE9000: Reverse Current (ERR26), Urutan Fase Terbalik (ERR21). |
| 16 | PB1 | ADE_IRQ1 | SEC1 = 1 (Secure) | SEC1 = 1 (Secure) | N/A (GPIO Input EXTI) | GPIOB_MODER (+0x00) GPIOB_SECCFGR (+0x30) EXTI_EXTICR1 (+0x60) EXTI_SECCFGR1 (+0x14) EXTI_IMR1 (+0x80) EXTI_FTSR1 (+0x04) | 0x52020400 (S) 0x52020430 (S) 0x56022060 (S) 0x56022014 (S) 0x56022080 (S) 0x56022004 (S) | EXTICR1.EXTI1: 0x00 -> 0x01 (Port B) IMR1: Bit 1=1, FTSR1: Bit 1=1 SECCFGR1: Bit 1=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK2 | Interupsi HW 1 ADE9000: Netral Putus (ERR23), Hilang Tegangan (ERR24), Sag/Swell. |
| 17 | PE11 | ADE_EVENT | SEC11 = 1 (Secure) | SEC11 = 1 (Secure) | N/A (GPIO Input EXTI) | GPIOE_MODER (+0x00) GPIOE_SECCFGR (+0x30) EXTI_EXTICR3 (+0x68) EXTI_SECCFGR1 (+0x14) EXTI_IMR1 (+0x80) EXTI_FTSR1 (+0x04) | 0x52021000 (S) 0x52021030 (S) 0x56022068 (S) 0x56022014 (S) 0x56022080 (S) 0x56022004 (S) | EXTICR3.EXTI11: 0x00 -> 0x04 (Port E) IMR1: Bit 11=1, FTSR1: Bit 11=1 SECCFGR1: Bit 11=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK2 | Interupsi Power Quality Event (ADE_EVENT / CF4): Menerima sinyal hardware Pin 36 ADE9000 yang disetel sebagai EVENT (disesuaikan dari mode sebelumnya DREADY via CFMODE[13:12]=10b) saat terjadi Sag/Swell/Overcurrent. |
| 18 | PE7 | ADE_RESET | SEC7 = 1 (Secure) | N/A (Output Push-Pull) | N/A (GPIO Output) | GPIOE_MODER (+0x00) GPIOE_ODR (+0x14) GPIOE_SECCFGR (+0x30) | 0x52021000 (S) 0x52021014 (S) 0x52021030 (S) | MODER[15:14]: 00b -> 01b (Output) ODR: Bit 7=1 (Run) / 0 (Reset) SECCFGR: Bit 7=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK2 | Hardware Reset IC ADE9000 (Reset AFE jika sampling ADC berhenti). |
| 19 | PE8 | ADE_CF3_ZX | SEC8 = 1 (Secure) | SEC8 = 1 (Secure) | N/A (GPIO Input EXTI) | GPIOE_MODER (+0x00) GPIOE_SECCFGR (+0x30) EXTI_EXTICR3 (+0x68) EXTI_SECCFGR1 (+0x14) EXTI_IMR1 (+0x80) EXTI_RTSR1 (+0x00) EXTI_FTSR1 (+0x04) | 0x52021000 (S) 0x52021030 (S) 0x56022068 (S) 0x56022014 (S) 0x56022080 (S) 0x56022000 (S) 0x56022004 (S) | EXTICR3.EXTI8: 0x00 -> 0x04 (Port E) IMR1: Bit 8=1, RTSR1: Bit 8=1, FTSR1: Bit 8=1 SECCFGR1: Bit 8=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK2 | Fungsi Ganda Pin 35 ADE9000 (CF3 / ZX): Pulsa kalibrasi energi semu kVAh (CF3) atau Deteksi Titik Nol AC (Zero-Crossing / ZX) untuk sinkronisasi pemutusan Shunt Trip PC8 pada titik arus nol (Zero-Current Switching). |
| 20 | PE9 | ADE_PM0 | SEC9 = 1 (Secure) | N/A (Output Push-Pull) | N/A (GPIO Output) | GPIOE_MODER (+0x00) GPIOE_ODR (+0x14) GPIOE_SECCFGR (+0x30) | 0x52021000 (S) 0x52021014 (S) 0x52021030 (S) | MODER[19:18]: 00b -> 01b (Output) ODR: Bit 9=0 (Run PSM0) / 1 (Sleep PSM3) SECCFGR: Bit 9=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK2 | Kontrol Power Mode 0 ADE9000: Bersama PE10 (PM1) mengatur mode hemat daya AFE saat pemadaman listrik PLN (PSM0 Run / PSM3 Total Sleep ~2uA). |
| 21 | PE10 | ADE_PM1 | SEC10 = 1 (Secure) | N/A (Output Push-Pull) | N/A (GPIO Output) | GPIOE_MODER (+0x00) GPIOE_ODR (+0x14) GPIOE_SECCFGR (+0x30) | 0x52021000 (S) 0x52021014 (S) 0x52021030 (S) | MODER[21:20]: 00b -> 01b (Output) ODR: Bit 10 (Power Mode ADE) SECCFGR: Bit 10=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK2 | Kontrol Power Mode 1 ADE9000: Menurunkan mode daya ADE saat listrik PLN padam. |
| 22 | PE12 | ADE_CF1 | SEC12 = 1 (Secure) | SEC12 = 1 (Secure) | N/A (GPIO Input EXTI) | GPIOE_MODER (+0x00) GPIOE_PUPDR (+0x0C) GPIOE_SECCFGR (+0x30) EXTI_EXTICR4 (+0x6C) EXTI_SECCFGR1 (+0x14) EXTI_IMR1 (+0x80) EXTI_FTSR1 (+0x04) | 0x52021000 (S) 0x5202100C (S) 0x52021030 (S) 0x5602206C (S) 0x56022014 (S) 0x56022080 (S) 0x56022004 (S) | EXTICR4.EXTI12: 0x00 -> 0x04 (Port E) PUPDR[25:24]: 01b (Pull-Up) IMR1: Bit 12=1, FTSR1: Bit 12=1 SECCFGR1: Bit 12=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK2 | Pencacah Pulsa Kalibrasi Energi Aktif (CF1 / Imp/kWh): Menerima pulsa Pin 33 ADE9000 (1.000 imp/kWh, lebar 80 ms ± 2 ms) paralel dengan LED PB4 untuk validasi mandiri register Wh di SPI. |
| 23 | PE13 | ADE_CF2 | SEC13 = 1 (Secure) | SEC13 = 1 (Secure) | N/A (GPIO Input EXTI) | GPIOE_MODER (+0x00) GPIOE_PUPDR (+0x0C) GPIOE_SECCFGR (+0x30) EXTI_EXTICR4 (+0x6C) EXTI_SECCFGR1 (+0x14) EXTI_IMR1 (+0x80) EXTI_FTSR1 (+0x04) | 0x52021000 (S) 0x5202100C (S) 0x52021030 (S) 0x5602206C (S) 0x56022014 (S) 0x56022080 (S) 0x56022004 (S) | EXTICR4.EXTI13: 0x00 -> 0x04 (Port E) PUPDR[27:26]: 01b (Pull-Up) IMR1: Bit 13=1, FTSR1: Bit 13=1 SECCFGR1: Bit 13=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK2 | Pencacah Pulsa Kalibrasi Energi Reaktif (CF2 / Imp/kvarh): Menerima pulsa Pin 34 ADE9000 (1.000 imp/kvarh, lebar 80 ms ± 2 ms) paralel dengan LED PB5 untuk validasi mandiri register varh 4-kuadran di SPI. |

4. Tabel Register Domain Non-Secure (Non-Secure World - Modem, Display, Optical, & Kontrol Beban)

| No | Pin | Sinyal Fungsional | Lapis 1: GPIO Pad (GPIOx_SECCFGR) | Lapis 2: EXTI Line (EXTI_SECCFGR1) | Lapis 3: Peripheral (GTZC1_TZSC) | Register & Offset (RM0456) | Alamat Fisik (Hex) | Reset Val -> Target Val | Status Verifikasi & Clock | Fungsi & Peran Teknis Sistem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH0 | OSC_IN | SEC0 = 0 (Non-Secure) | N/A (Analog Input) | N/A (Clock Input) | RCC_CR (+0x00) GPIOH_MODER (+0x00) GPIOH_SECCFGR (+0x30) | 0x46020C00 (NS) 0x42021C00 (NS) 0x42021C30 (NS) | RCC_CR: 0x00000500 -> 0x00030500 (HSEON) MODER[1:0]: 11b -> 11b (Analog) SECCFGR: Bit 0=0 | [VERIFIED-SILICON] Clock: HSE 16MHz | Input Kristal Utama HSE (8–16 MHz). |
| 2 | PH1 | OSC_OUT | SEC1 = 0 (Non-Secure) | N/A (Analog Output) | N/A (Clock Output) | GPIOH_MODER (+0x00) GPIOH_SECCFGR (+0x30) | 0x42021C00 (NS) 0x42021C30 (NS) | MODER[3:2]: 11b -> 11b (Analog) SECCFGR: Bit 1=0 | [VERIFIED-SILICON] Clock: HSE 16MHz | Output Kristal Utama HSE. |
| 3 | PC0 | LCD_I2C3_SCL | SEC0 = 0 (Non-Secure) | N/A (Alternate Function) | I2C3SEC = 0 (Non-Secure) | GPIOC_MODER (+0x00) GPIOC_OTYPER (+0x04) GPIOC_AFRL (+0x20) GPIOC_SECCFGR (+0x30) I2C3_TIMINGR (+0x10) | 0x42020800 (NS) 0x42020804 (NS) 0x42020820 (NS) 0x42020830 (NS) 0x46002810 (NS) | MODER[1:0]: 00b -> 10b (AF) OTYPER[0]: 0 -> 1 (Open-Drain) AFRL[3:0]: 0000b -> 0100b (AF4 I2C3) TIMINGR = 0x3042C7C7 | [VERIFIED-SILICON] Clock: HSI16 (16MHz) | Clock Bus I2C3 untuk Driver Layar Matriks STN LCD (Otonom di Stop 2). |
| 4 | PC1 | LCD_I2C3_SDA | SEC1 = 0 (Non-Secure) | N/A (Alternate Function) | I2C3SEC = 0 (Non-Secure) | GPIOC_MODER (+0x00) GPIOC_OTYPER (+0x04) GPIOC_AFRL (+0x20) GPIOC_SECCFGR (+0x30) I2C3_CR1 (+0x00) | 0x42020800 (NS) 0x42020804 (NS) 0x42020820 (NS) 0x42020830 (NS) 0x46002800 (NS) | MODER[3:2]: 00b -> 10b (AF) OTYPER[1]: 0 -> 1 (Open-Drain) AFRL[7:4]: 0000b -> 0100b (AF4 I2C3) CR1: Bit 0 PE=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: HSI16 (16MHz) | Data Bus I2C3 untuk Driver Layar Matriks STN LCD 3-Baris. |
| 5 | PD2 | LCD_PWR_EN | SEC2 = 0 (Non-Secure) | N/A (Output Push-Pull) | N/A (GPIO Output) | GPIOD_MODER (+0x00) GPIOD_ODR (+0x14) GPIOD_SECCFGR (+0x30) | 0x42020C00 (NS) 0x42020C14 (NS) 0x42020C30 (NS) | MODER[5:4]: 00b -> 01b (Output) ODR: Bit 2=1 (LCD ON) / 0 (OFF) SECCFGR: Bit 2=0 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 | Sakelar Catu Daya LCD: Mengaktifkan display 10 detik saat push-to-read padam. |
| 6 | PD3 | LCD_BL_CTRL | SEC3 = 0 (Non-Secure) | N/A (Output Push-Pull) | N/A (GPIO Output) | GPIOD_MODER (+0x00) GPIOD_ODR (+0x14) GPIOD_SECCFGR (+0x30) | 0x42020C00 (NS) 0x42020C14 (NS) 0x42020C30 (NS) | MODER[7:6]: 00b -> 01b (Output) ODR: Bit 3=1 (BL ON) / 0 (OFF) SECCFGR: Bit 3=0 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 | Kontrol Lampu Latar (Backlight) LCD (Menyala 10 detik saat tombol ditekan). |
| 7 | PA0 | BTN_SCROLL_UP | SEC0 = 0 (Non-Secure) | SEC0 = 0 (Non-Secure) | N/A (GPIO Input EXTI) | GPIOA_MODER (+0x00) GPIOA_PUPDR (+0x0C) GPIOA_SECCFGR (+0x30) EXTI_EXTICR1 (+0x60) EXTI_IMR1 (+0x80) PWR_WUCR1 (+0x14) PWR_WUCR2 (+0x18) PWR_WUCR3 (+0x1C) | 0x42020000 (NS) 0x4202000C (NS) 0x42020030 (NS) 0x46022060 (NS) 0x46022080 (NS) 0x46020814 (NS) 0x46020818 (NS) 0x4602081C (NS) | MODER[1:0]: 00b (Input), PUPDR: 01b (PU) EXTICR1.EXTI0: 0x00 (Port A) WUCR1: WUPEN1=1 (WKUP1) WUCR2: WUPP1=1 (Low edge) WUCR3: WUSEL1=00b (PA0) | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 | Tombol Navigasi Naik (▲), Wakeup MCU saat padam, & Reconnect Relai. |
| 8 | PB6 | BTN_SCROLL_DN | SEC6 = 0 (Non-Secure) | SEC6 = 0 (Non-Secure) | N/A (GPIO Input EXTI) | GPIOB_MODER (+0x00) GPIOB_PUPDR (+0x0C) GPIOB_SECCFGR (+0x30) EXTI_EXTICR2 (+0x64) EXTI_IMR1 (+0x80) PWR_WUCR1 (+0x14) PWR_WUCR2 (+0x18) PWR_WUCR3 (+0x1C) | 0x42020400 (NS) 0x4202040C (NS) 0x42020430 (NS) 0x46022064 (NS) 0x46022080 (NS) 0x46020814 (NS) 0x46020818 (NS) 0x4602081C (NS) | MODER[13:12]: 00b (Input), PUPDR: 01b EXTICR2.EXTI6: 0x01 (Port B) WUCR1: WUPEN3=1 (WKUP3) WUCR2: WUPP3=1 (Low edge) WUCR3: WUSEL3=10b (PB6) | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 | Tombol Navigasi Turun (▼), Wakeup MCU saat padam, & Konfirmasi Reconnect (▲+▼). |
| 9 | PB7 | LED_ALM | SEC7 = 0 (Non-Secure) | N/A (Output Push-Pull) | N/A (GPIO Output) | GPIOB_MODER (+0x00) GPIOB_BSRR (+0x18) GPIOB_SECCFGR (+0x30) | 0x42020400 (NS) 0x42020418 (NS) 0x42020430 (NS) | MODER[15:14]: 00b -> 01b (Output) BSRR: Bit 7=1 (Set) / Bit 23=1 (Reset) SECCFGR: Bit 7=0 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 | Driver Indikator LED Kuning Alarm / Peringatan Tamper. |
| 10 | PA2 | MODEM_TX | SEC2 = 0 (Non-Secure) | N/A (Alternate Function) | LPUART1SEC = 0 (Non-Secure) | GPIOA_MODER (+0x00) GPIOA_AFRL (+0x20) GPIOA_SECCFGR (+0x30) LPUART1_CR1 (+0x00) LPUART1_BRR (+0x0C) LPUART1_TDR (+0x28) | 0x42020000 (NS) 0x42020020 (NS) 0x42020030 (NS) 0x46002400 (NS) 0x4600240C (NS) 0x46002428 (NS) | MODER[5:4]: 00b -> 10b (AF) AFRL[11:8]: 0000b -> 1000b (AF8 LPUART) BRR: 0x00000000 -> 0x00034155 CR1: UE=1, TE=1, FIFOEN=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: HSI16 (16MHz) | Port RS-232 TX ke RJ-45 Pin 5 (via Transceiver MAX3232 @ 19.200 bps). |
| 11 | PA3 | MODEM_RX | SEC3 = 0 (Non-Secure) | N/A (Alternate Function) | LPUART1SEC = 0 (Non-Secure) | GPIOA_MODER (+0x00) GPIOA_PUPDR (+0x0C) GPIOA_AFRL (+0x20) GPIOA_SECCFGR (+0x30) LPUART1_CR1 (+0x00) LPUART1_CR3 (+0x08) LPUART1_RDR (+0x24) | 0x42020000 (NS) 0x4202000C (NS) 0x42020020 (NS) 0x42020030 (NS) 0x46002400 (NS) 0x46002408 (NS) 0x46002424 (NS) | MODER[7:6]: 00b -> 10b (AF) PUPDR[7:6]: 01b (Pull-Up) AFRL[15:12]: 1000b (AF8 LPUART1) CR3: Bit 0 DMAR=1 (DMA Enable) | [VERIFIED-SILICON] Clock: HSI16 (16MHz) | Port RS-232 RX dari RJ-45 Pin 4 (via MAX3232 & DMA Ring Buffer; aktif di Stop 2). |
| 12 | PD4 | RS232_PWR_EN | SEC4 = 0 (Non-Secure) | N/A (Output Push-Pull) | N/A (GPIO Output) | GPIOD_MODER (+0x00) GPIOD_ODR (+0x14) GPIOD_SECCFGR (+0x30) | 0x42020C00 (NS) 0x42020C14 (NS) 0x42020C30 (NS) | MODER[9:8]: 00b -> 01b (Output) ODR: Bit 4=1 (Power ON) / 0 (OFF) SECCFGR: Bit 4=0 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 | Kontrol Daya Transceiver RS-232: Mematikan MAX3232 paska Last-Gasp. |
| 13 | PD5 | MODEM_12V_EN | SEC5 = 0 (Non-Secure) | N/A (Output Push-Pull) | N/A (GPIO Output) | GPIOD_MODER (+0x00) GPIOD_ODR (+0x14) GPIOD_SECCFGR (+0x30) | 0x42020C00 (NS) 0x42020C14 (NS) 0x42020C30 (NS) | MODER[11:10]: 00b -> 01b (Output) ODR: Bit 5=1 (12V ON) / 0 (OFF) SECCFGR: Bit 5=0 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 | Kontrol Pemutus Catu Daya Modem 12V: Memutus 12V paska Last-Gasp Push. |
| 14 | PC4 | OPTICAL_TX | SEC4 = 0 (Non-Secure) | N/A (Alternate Function) | USART3SEC = 0 (Non-Secure) | GPIOC_MODER (+0x00) GPIOC_AFRL (+0x20) GPIOC_SECCFGR (+0x30) USART3_CR1 (+0x00) USART3_BRR (+0x0C) USART3_TDR (+0x28) | 0x42020800 (NS) 0x42020820 (NS) 0x42020830 (NS) 0x40004800 (NS) 0x4000480C (NS) 0x40004828 (NS) | MODER[9:8]: 00b -> 10b (AF) AFRL[19:16]: 0111b (AF7 USART3) BRR: 0x00000000 -> 0x0000411B (160MHz) CR1: UE=1, TE=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 (160MHz) | Port Komunikasi Lokal TX Optical Probe Depan Meter (Isolasi > 4 kV). |
| 15 | PC5 | OPTICAL_RX | SEC5 = 0 (Non-Secure) | SEC5 = 0 (Non-Secure) | USART3SEC = 0 (Non-Secure) | GPIOC_MODER (+0x00) GPIOC_PUPDR (+0x0C) GPIOC_AFRL (+0x20) GPIOC_SECCFGR (+0x30) USART3_CR1 (+0x00) USART3_RDR (+0x24) PWR_WUCR1 (+0x14) PWR_WUCR2 (+0x18) PWR_WUCR3 (+0x1C) | 0x42020800 (NS) 0x4202080C (NS) 0x42020820 (NS) 0x42020830 (NS) 0x40004800 (NS) 0x40004824 (NS) 0x46020814 (NS) 0x46020818 (NS) 0x4602081C (NS) | MODER[11:10]: 00b -> 10b (AF) AFRL[23:20]: 0111b (AF7 USART3) WUCR1: WUPEN5=1 (WKUP5) WUCR2: WUPP5=1 (Low edge) WUCR3: WUSEL5=00b (PC5) | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 (160MHz) | Port Komunikasi Lokal RX Optical Probe Depan Meter (Wakeup WKUP5). |
| 16 | PC8 | CTRL_RELAY_TRIP | SEC8 = 0 (Non-Secure) | N/A (Output Push-Pull) | N/A (GPIO Output) | GPIOC_MODER (+0x00) GPIOC_PUPDR (+0x0C) GPIOC_BSRR (+0x18) GPIOC_SECCFGR (+0x30) | 0x42020800 (NS) 0x4202080C (NS) 0x42020818 (NS) 0x42020830 (NS) | MODER[17:16]: 00b -> 01b (Output) PUPDR[17:16]: 10b (Pull-Down) BSRR: Bit 8=1 (Shunt Trip Aktif) SECCFGR: Bit 8=0 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 | Kontrol Pemutus Utama (Shunt Trip Relai Beban maks 240 VAC, 2 A Sambungan Tidak Langsung). |
| 17 | PC9 | SPARE_GPIO | SEC9 = 0 (Non-Secure) | N/A (Output Push-Pull) | N/A (GPIO Output) | GPIOC_MODER (+0x00) GPIOC_PUPDR (+0x0C) GPIOC_BSRR (+0x18) GPIOC_SECCFGR (+0x30) | 0x42020800 (NS) 0x4202080C (NS) 0x42020818 (NS) 0x42020830 (NS) | MODER[19:18]: 00b -> 01b (Output) PUPDR[19:18]: 10b (Pull-Down) BSRR: Bit 25=1 (Pull Low Safe) SECCFGR: Bit 9=0 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 | Cadangan Digital Output / Spare (Meter Sambungan Tidak Langsung Reconnect MCCB Manual). |
| 18 | PC7 | RELAY_STATUS | SEC7 = 0 (Non-Secure) | SEC7 = 0 (Non-Secure) | N/A (GPIO Input EXTI) | GPIOC_MODER (+0x00) GPIOC_PUPDR (+0x0C) GPIOC_IDR (+0x10) GPIOC_SECCFGR (+0x30) EXTI_EXTICR2 (+0x64) | 0x42020800 (NS) 0x4202080C (NS) 0x42020810 (NS) 0x42020830 (NS) 0x46022064 (NS) | MODER[15:14]: 00b (Input) PUPDR[15:14]: 10b (Pull-Down) EXTICR2.EXTI7: 0x00 -> 0x02 (Port C) SECCFGR: Bit 7=0 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 | Umpan Balik Kontak Bantu Relai (Deteksi kegagalan mekanik ERR07). |
| 19 | PD8 | AUX_CTRL_OUT1 | SEC8 = 0 (Non-Secure) | N/A (Output Push-Pull) | N/A (GPIO Output) | GPIOD_MODER (+0x00) GPIOD_ODR (+0x14) GPIOD_SECCFGR (+0x30) | 0x42020C00 (NS) 0x42020C14 (NS) 0x42020C30 (NS) | MODER[17:16]: 00b -> 01b (Output) ODR: Bit 8 (Driver Relai Bantu 1) SECCFGR: Bit 8=0 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 | Kontrol Bantu Relai Output 1 (Driver Opto-SSR maks 288 VAC, 50 mA). |
| 20 | PD10 | AUX_CTRL_IN1 | SEC10 = 0 (Non-Secure) | SEC10 = 0 (Non-Secure) | N/A (GPIO Input EXTI) | GPIOD_MODER (+0x00) GPIOD_PUPDR (+0x0C) GPIOD_IDR (+0x10) GPIOD_SECCFGR (+0x30) EXTI_EXTICR3 (+0x68) EXTI_IMR1 (+0x80) | 0x42020C00 (NS) 0x42020C0C (NS) 0x42020C10 (NS) 0x42020C30 (NS) 0x46022068 (NS) 0x46022080 (NS) | MODER[21:20]: 00b (Input) PUPDR[21:20]: 01b (Pull-Up) EXTICR3.EXTI10: 0x00 -> 0x03 (Port D) IMR1: Bit 10=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 | Kontrol Bantu Input Digital 1 (Optocoupler 60–288 VAC). |
| 21 | PD14 | AUX_CTRL_IN2 | SEC14 = 0 (Non-Secure) | SEC14 = 0 (Non-Secure) | N/A (GPIO Input EXTI) | GPIOD_MODER (+0x00) GPIOD_PUPDR (+0x0C) GPIOD_IDR (+0x10) GPIOD_SECCFGR (+0x30) EXTI_EXTICR4 (+0x6C) EXTI_IMR1 (+0x80) | 0x42020C00 (NS) 0x42020C0C (NS) 0x42020C10 (NS) 0x42020C30 (NS) 0x4602206C (NS) 0x46022080 (NS) | MODER[29:28]: 00b (Input) PUPDR[29:28]: 01b (Pull-Up) EXTICR4.EXTI14: 0x00 -> 0x03 (Port D) IMR1: Bit 14=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 | Kontrol Bantu Input Digital 2 (Optocoupler 60–288 VAC). |
| 22 | PB12 | FLASH_SPI2_CS | SEC12 = 0 (Non-Secure) | N/A (Output Push-Pull) | SPI2SEC = 0 (Non-Secure) | GPIOB_MODER (+0x00) GPIOB_OSPEEDR (+0x08) GPIOB_BSRR (+0x18) GPIOB_SECCFGR (+0x30) GTZC1_TZSC (+0x100) | 0x42020400 (NS) 0x42020408 (NS) 0x42020418 (NS) 0x42020430 (NS) 0x40032500 (NS) | MODER[25:24]: 00b -> 01b (Output) OSPEEDR[25:24]: 11b (Very High) BSRR: Bit 12=1 (CS High) / Bit 28=1 (Low) SECCFGR: Bit 12=0 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 | Chip Select (CS) Memori Non-Volatile Eksternal (SPI NOR Flash / FRAM 4 MB). |
| 23 | PB13 | FLASH_SPI2_SCK | SEC13 = 0 (Non-Secure) | N/A (Alternate Function) | SPI2SEC = 0 (Non-Secure) | GPIOB_MODER (+0x00) GPIOB_AFRH (+0x24) GPIOB_SECCFGR (+0x30) SPI2_CR1 (+0x00) SPI2_CFG2 (+0x0C) | 0x42020400 (NS) 0x42020424 (NS) 0x42020430 (NS) 0x40003800 (NS) 0x4000380C (NS) | MODER[27:26]: 00b -> 10b (AF) AFRH[23:20]: 0000b -> 0101b (AF5 SPI2) SPI2_CR1: Bit 0 SPE=1 SECCFGR: Bit 13=0 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 (160MHz) | Serial Clock SPI2 Memori Eksternal (Load Profile 3 bulan & Billing 12 bulan). |
| 24 | PB14 | FLASH_SPI2_MISO | SEC14 = 0 (Non-Secure) | N/A (Alternate Function) | SPI2SEC = 0 (Non-Secure) | GPIOB_MODER (+0x00) GPIOB_AFRH (+0x24) GPIOB_SECCFGR (+0x30) SPI2_RXDR (+0x30) | 0x42020400 (NS) 0x42020424 (NS) 0x42020430 (NS) 0x40003830 (NS) | MODER[29:28]: 00b -> 10b (AF) AFRH[27:24]: 0000b -> 0101b (AF5 SPI2) SECCFGR: Bit 14=0 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 (160MHz) | Master-In Slave-Out SPI2 Memori Eksternal (Deteksi gagal memori ERR00). |
| 25 | PB15 | FLASH_SPI2_MOSI | SEC15 = 0 (Non-Secure) | N/A (Alternate Function) | SPI2SEC = 0 (Non-Secure) | GPIOB_MODER (+0x00) GPIOB_AFRH (+0x24) GPIOB_SECCFGR (+0x30) SPI2_TXDR (+0x20) | 0x42020400 (NS) 0x42020424 (NS) 0x42020430 (NS) 0x40003820 (NS) | MODER[31:30]: 00b -> 10b (AF) AFRH[31:28]: 0000b -> 0101b (AF5 SPI2) SECCFGR: Bit 15=0 | [VERIFIED-SILICON] Clock: PCLK1 (160MHz) | Master-Out Slave-In SPI2 Memori Eksternal. |

5. Tabel Sinyal Bersama, Debug SWD, & Jalur Sistem (System & Power Infrastructure)

| No | Pin | Sinyal Fungsional | Lapis 1: GPIO Pad (GPIOx_SECCFGR) | Lapis 2: EXTI Line (EXTI_SECCFGR1) | Lapis 3: Peripheral (GTZC1_TZSC) | Register & Offset (RM0456) | Alamat Fisik (Hex) | Reset Val -> Target Val | Status Verifikasi & Clock | Fungsi & Peran Teknis Sistem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NRST | RESET | N/A (Bukan Pin GPIO) | N/A (Hardware Core Reset) | System Reset Controller | RCC_CSR (+0xF4) | 0x56020CF4 (S) 0x46020CF4 (NS) | RCC_CSR: 0x0C000000 -> 0x04000000 (PINRSTF) Bit 23 RMVF=1 (Hapus status flag) | [VERIFIED-SILICON] Clock: Asynchronous | Jalur Hardware Reset Sistem MCU (Dedicated Bidirectional Analog Pad dengan Internal Pull-Up). |
| 2 | VBAT | VBAT_IN | N/A (Power Domain Pad) | N/A (Hardware Power Supply) | PWR_BDCR1 / RCC_BDCR | PWR_BDCR1 (+0x20) RCC_BDCR (+0xF0) | 0x56020820 (S) 0x56020CF0 (S) | PWR_BDCR1: Bit 0 MONEN=1, Bit 1 VBATF RCC_BDCR: Bit 15 RTCEN=1, Bit 0 LSEON=1 | [VERIFIED-SILICON] Clock: LSE 32.768kHz | Input Baterai Cadangan Lithium Li-SOCl2 3,6V (Menyuplai domain VSW saat VDD padam total). |
| 3 | PA13 | SWDIO | SEC13 = 1 (System S) | N/A (Debug Interface) | Core Debug Interface | GPIOA_AFRH (+0x24) | 0x52020024 (S) | AFRH[23:20]: 0000b (AF0 SWDIO Debug) | [VERIFIED-SILICON] Clock: SWCLK External | Jalur Data Serial Wire Debugging (SWD) ST-LINK (Kunci RDP Level 2 pada produksi massal). |
| 4 | PA14 | SWCLK | SEC14 = 1 (System S) | N/A (Debug Interface) | Core Debug Interface | GPIOA_AFRH (+0x24) | 0x52020024 (S) | AFRH[27:24]: 0000b (AF0 SWCLK Debug) | [VERIFIED-SILICON] Clock: SWCLK External | Jalur Clock Serial Wire Debugging (SWD) ST-LINK. |
| 5 | Rail DC | LED_POWER_ON | N/A (Bukan Pin MCU) | N/A (Analog Power Hardware) | N/A (Catu Daya Analog) | Hardwired | N/A | Jalur Regulator Catu Fasa Analog HW | [VERIFIED-SILICON] Clock: 50 Hz AC Rail | Indikator LED Hijau Catu Daya Utama 3-Fasa (Hardware Driven langsung dari power supply board). |

6. Pembuktian Matematis & Konfigurasi Mode Low-Power Stop 2, Superkapasitor, & Baterai

6.1 Konfigurasi Mode Otonom Low-Power Stop 2 (RM0456 Section 10 & 44)
Pada kondisi listrik padam total (terdeteksi via interupsi PC3 AC_FAIL_DET), STM32U585 beralih dari Run Mode (160 MHz) ke mode Stop 2. Register kontrol daya dikonfigurasi sebagai berikut:
• PWR_CR1 (Offset +0x00): Bits [2:0] LPMS[2:0] = 010b (Stop 2 mode). VDDIO2, SRAM1, SRAM2, SRAM3, dan SRAM4 tetap full retention.
• I2C3_AUTOCR (Offset +0x14): Bit 0 TRIGEN = 1. Driver display I2C3 beroperasi secara otonom tanpa membangunkan CPU core Cortex-M33.
• ADC4_AUTOCR (Offset +0x10): Bit 0 AUTOMD = 1. ADC4 melakukan sampling tegangan baterai & superkapasitor secara mandiri pada interval 60 detik.
• LPUART1_CR3 (Offset +0x08): Bit 28 WUFIE = 1, Bits [21:20] WUS[1:0] = 00b (Wakeup on RXNE / Start bit) agar dapat merespons pembacaan optik.

6.2 Bukti Perhitungan Konsumsi Daya & Ketahanan Superkapasitor (≥ 48 Jam)
Sesuai butir audit, klaim ketahanan superkapasitor ≥ 48 jam dibuktikan melalui perhitungan muatan elektrokimia (Coulomb Model):
1. Parameter Superkapasitor: Kapasitansi nominal C = 1,0 Farad (Standar SPLN D3.006), toleransi ±20%. Tegangan nominal pengisian penuh V_1 = 3,30 V. Ambang batas tegangan cutoff MCU STM32U585 V_2 = 2,00 V (Margin aman di atas BOR level 1,71 V). Rentang tegangan kerja efektif: ΔV = 3,30 V - 2,00 V = 1,30 Volt.
2. Muatan Listrik Tersedia: Q_avail = C × ΔV = 1,0 F × 1,30 V = 1,300 Coulomb (A.s).
3. Profil Beban Arus Selama Padam:
   a. Arus Tidur Stop 2 (I_sleep): CPU Core + SRAM Full Retention (2,1 µA) + RTC & TCXO (0,4 µA) = 2,5 µA.
   b. Arus Bocor Diri Superkapasitor (I_leak pada 25°C): 1,2 µA.
   c. Total Arus Standby Padam: I_standby = 2,5 µA + 1,2 µA = 3,7 µA.
   d. Aktivitas Push-to-Read (Tombol PA0/PB6): Konsumsi LCD + Backlight = 3,5 mA selama 10 detik per penekanan. Jika diasumsikan terjadi 10 kali penekanan tombol selama periode pemadaman (total durasi aktif = 100 detik):
      Q_push = 10 × (3,5 mA × 10 s) = 10 × 0,035 C = 0,350 Coulomb.
4. Sisa Muatan untuk Mode Siaga Tidur:
   Q_sleep = Q_avail - Q_push = 1,300 C - 0,350 C = 0,950 Coulomb.
5. Durasi Waktu Operasi Efektif:
   t_operasional = Q_sleep / I_standby = 0,950 C / (3,7 × 10^-6 A) = 256.756 detik ≈ 71,3 Jam.
KESIMPULAN AUDIT: Nilai 71,3 Jam secara terbukti melampaui spesifikasi minimal SPLN (≥ 48 Jam) dengan safety margin sebesar 48,5%.

6.3 Bukti Perhitungan Masa Aktif Baterai Lithium Cadangan Li-SOCl2 (≥ 10 Tahun)
1. Parameter Baterai: Tipe Lithium Thionyl Chloride (Li-SOCl2) ER14250, Tegangan 3,6 V, Kapasitas nominal Q_bat = 1.200 mAh.
2. Beban Arus Domain VBAT (Catu Daya Padam Permanen / VSW Active Domain):
   • RTC Prescaler & Kalibrasi aktif (PC14 TCXO Clocking): I_RTC = 280 nA.
   • Rangkaian Anti-Tamper Aktif 24/7 (3 Jalur: PC13, PE6, PE4): I_TAMP = 120 nA.
   • Total Arus Hardware VBAT: I_load = 280 nA + 120 nA = 400 nA = 0,0004 mA.
3. Laju Self-Discharge Kimia Baterai Li-SOCl2: < 1,0% per tahun pada suhu 25°C:
   I_self_discharge = (0,01 × 1.200 mAh) / 8.760 jam = 0,00137 mA.
4. Total Pengurasan Arus Rata-Rata: I_drain = 0,0004 mA + 0,00137 mA = 0,00177 mA.
5. Umur Operasional Teoretis: T_teoretis = 1.200 mAh / 0,00177 mA = 677.966 jam ≈ 77,4 Tahun.
6. Faktor De-rating Lingkungan Lapangan (Suhu Ekstrim -10°C s.d. +70°C, Efisiensi Kapasitas 50%):
   T_efektif = 77,4 Tahun × 0,50 = 38,7 Tahun >> 10 Tahun.
KESIMPULAN AUDIT: Masa aktif baterai cadangan terbukti memenuhi syarat garansi 10 tahun SPLN D3.006 dengan rasio ketahanan hampir 4× lipat.

6.4 Rujukan Bukti Pengujian Empiris Firmware
Validasi low-power dan ketahanan memori telah diuji melalui Soak Test & Stress Test selama 72 jam non-stop pada modul uji (didokumentasikan pada berkas repositori LAPORAN_SOAK_DAN_STRESS_TEST_KETAHANAN.md) yang membuktikan zero memory-leakage, stabilitas timing interrupt ADE9000, serta keberhasilan switching catu daya ke domain VSW tanpa corrupt pada register RTC->BKPxR.

7. Matriks Korelasi Pin Fisik terhadap Kode Error LCD & Objek DLMS/COSEM

| Pin MCU | Sumber Sinyal Sensor | Kode Layar LCD | OBIS Code DLMS | Aksi Meter / Pemutus Beban | Status Verifikasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC13 | Switch Tutup Meter (Case Open - TAMP1) | RUSAK | 0.0.96.11.0.255 | Kunci kWh permanen, buka relai, kirim event tamper kritis ke HES. | [VERIFIED-SILICON] |
| PE6 | Switch Tutup Terminal (Terminal Cover - TAMP3) | ERR20 / PERIKSA | 0.0.96.11.1.255 | Buka relai beban (trip), rekam timestamp kejadian ke Tamper Log. | [VERIFIED-SILICON] |
| PE4 | Hall Sensor Medan Magnet > 500mT (TAMP7) | ERR25 / PERIKSA | 0.0.96.11.2.255 | Catat event tamper induksi medan magnet (tanpa membuka relai beban). | [VERIFIED-SILICON] |
| PB5 | ADE9000 IRQ0 (Reverse Current / Phase) | ERR21 & ERR26 | 0.0.96.11.3.255 | Rekam arus balik dan/atau urutan fasa terbalik ke log tamper. | [VERIFIED-SILICON] |
| PB1 | ADE9000 IRQ1 (Missing Neutral / Voltage) | ERR23 & ERR24 | 0.0.96.11.4.255 | Rekam fasa hilang atau kawat netral putus ke log kejadian kualitas daya. | [VERIFIED-SILICON] |
| PC7 | Feedback Kontak Bantu Relai Beban | ERR07 | 0.0.96.11.5.255 | Alarm relai mekanik macet / gagal buka/tutup (Stuck Relay Alarm). | [VERIFIED-SILICON] |
| PD11 | Sensor Tegangan Baterai Cadangan (ADC4) | ERR03 + Ikon Baterai | 0.0.96.6.3.255 | Peringatan baterai cadangan melemah (< 2,7 V), simbol berkedip. | [VERIFIED-RM0456] |
| PC2 | Sensor Superkapasitor (ADC4) | ERR06 | 0.0.96.6.4.255 | Superkapasitor rusak, terlepas, atau kapasitas menurun di bawah 2,7 V. | [VERIFIED-RM0456] |
| PC14 | LSECSS (Clock Security System 32,768 kHz) | ERR02 | 0.0.96.11.6.255 | Anomali clock penagihan / osilator TCXO hilang atau tidak stabil. | [VERIFIED-SILICON] |
| PD12 | Timeout External Watchdog IC Heartbeat | ERR04 | 0.0.96.11.7.255 | Reset darurat sistem & buka relai beban jika MCU mengalami hang/freeze. | [VERIFIED-SILICON] |
| PB14 | SPI2 MISO (Komunikasi NOR Flash / FRAM) | ERR00 | 0.0.96.11.8.255 | Kegagalan memori non-volatile eksternal / checksum data corrupt. | [VERIFIED-SILICON] |

8. Rekomendasi Rangkaian Proteksi Elektronik PCB, EMC/ESD, & Gerbang NSC

a. Jalur Anti-Sabotase (PC13 & PE6): Wajib dilengkapi filter Low-Pass RC (resistor pull-up 100 kΩ ke VSW dan kapasitor 100 nF ke GND) serta diode penekan transien (TVS) untuk memenuhi uji kekebalan elektrostatik (ESD) kontak 8 kV dan udara 15 kV per SPLN Butir 7.

b. Jalur Bus Layar LCD I2C3 (PC0 & PC1): Wajib menggunakan resistor pull-up eksternal 2,2 kΩ – 4,7 kΩ yang terhubung ke rail daya switched LCD (PD2), bukan rail VDD permanen. Hal ini mencegah terjadinya arus bocor (current leakage) saat layar dimatikan pada kondisi padam.

c. Penggerak Koil Relai Latching (PC8 & PC9): Koil relai bistable membutuhkan arus kejut 1–2 Ampere selama 100 ms. Pin PC8 dan PC9 wajib mengendalikan gerbang MOSFET atau H-Bridge driver dengan flyback diode. Pin MCU dilarang keras dibebani arus koil secara langsung.

d. Isolasi Galvanis Port Optik (PC4 & PC5): Jalur serial optical probe depan meter wajib dipisahkan menggunakan optocoupler dengan ketahanan dielektrik minimal 4 kV_RMS guna mencegah injeksi lonjakan tegangan petir dari luar selungkup meter.

e. Gerbang Non-Secure Callable (NSC) API Gateway: Seluruh panggilan dari RTOS / Stack DLMS Non-Secure menuju domain metrologi dilindungi gerbang NSC: SECURE_GetTamperVector(), SECURE_ReadBillingTimestamp(), SECURE_TriggerRelayAction(), dan SECURE_Crypto_SignDLMSFrame().