SPESIFIKASI ALAMAT REGISTER & PARTISI TRUSTZONE HARDWARE

Smart Meter Listrik 3-Fasa Pascabayar (SPLN D3.006:2021 & B200) - STM32U585xx Cortex-M33
(Hasil Audit Sinkronisasi Datasheet DS13086 Rev. 10 & Reference Manual RM0456)

1. Prinsip Verifikasi & Arsitektur Partisi Keamanan TrustZone (RM0456)

Pada mikrokontroler STM32U585 (ARM Cortex-M33 TrustZone), pemetaan periferal dan GPIO tidak cukup hanya ditentukan oleh awalan alamat (0x4000_0000 vs 0x5000_0000), melainkan wajib diverifikasi terhadap register kendali keamanan perangkat keras (GTZC, GPIOx_SECCFGR, dan EXTI_SECCFGR1). Setiap pin GPIO memiliki bit kendali keamanan SECy di register GPIOx_SECCFGR (+0x30). Jika SECy bernilai 1, pin hanya dapat diakses melalui bus Secure World (0x5202_xxxx) dan terlindungi penuh dari intervensi aplikasi Non-Secure.

Perbaikan Register Kritis Hasil Audit RM0456:
1. Konfigurasi Catu Baterai & RTC: Bit RTCEN, LSEON, dan LSEBYP berada pada RCC_BDCR (Offset +0xF0, 0x5602_0CF0), sedangkan PWR_BDCR1 (Offset +0x20, 0x5602_0820) khusus mengontrol pemantau tegangan baterai MONEN dan flag VBATF.
2. Pemisahan Register Komunikasi: LPUART1_TDR (0x4600_2428) dan LPUART1_RDR (0x4600_2424) dipisahkan secara tegas dari register kontrol LPUART1_CR1 (0x4600_2400), LPUART1_CR3 (0x4600_2408 untuk bit DMAR), dan LPUART1_BRR (0x4600_240C). Hal serupa berlaku untuk USART3: USART3_TDR (0x4000_4828), USART3_RDR (0x4000_4824), dan USART3_BRR (0x4000_480C).
3. Konfigurasi Lengkap Wakeup Pin (PWR_WUCR1, WUCR2, WUCR3): Nomor WKUP wajib dipasangkan dengan bit WUSEL pada PWR_WUCR3 (Offset +0x1C). Pin PB6 adalah WKUP3 Source 2 (WUSEL3=10b), PC5 adalah WKUP5 Source 0 (WUSEL5=00b), dan PA0 adalah WKUP1 Source 0 (WUSEL1=00b). Polaritas Falling Edge (Low) diatur pada PWR_WUCR2 (Offset +0x18).
4. Routing Jalur Interupsi Eksternal (EXTI_EXTICR1..4): Konfigurasi IMR1 dan FTSR1 dilengkapi register penyeleksi port EXTI_EXTICR1..4 (Offset +0x60 s.d. +0x6C) untuk menjamin interupsi diarahkan ke port GPIO yang benar.

2. Tabel Master Lengkap Alamat Register & Partisi Keamanan TrustZone (49 Jalur PIN.docx)

| No | Pin MCU | Sinyal Fungsional | Keamanan TZ | Register Terkait (Offset & Base) | Alamat Fisik (Hex) | Bit / Nilai Konfigurasi (RM0456) | Fungsi & Peran Teknis Sistem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | NRST | RESET | System | RCC_CSR (+0xF4) | 0x56020CF4 (S) 0x46020CF4 (NS) | Bit 26 PINRSTF=1 (NRST pin reset flag) | Jalur Hardware Reset Sistem MCU. |
| — | VBAT | VBAT_IN | Secure | PWR_BDCR1 (+0x20) RCC_BDCR (+0xF0) | 0x56020820 (S) 0x56020CF0 (S) | PWR_BDCR1: Bit 0 MONEN=1, Bit 1 VBATF RCC_BDCR: Bit 15 RTCEN=1, Bit 0 LSEON=1 | Input Baterai Cadangan Lithium Li-SOCl2 3,6V (Menyuplai domain VSW). |
| 1 | PC14 | TCXO_32K_IN | Secure | RCC_BDCR (+0xF0) GPIOC_SECCFGR (+0x30) GPIOC_MODER (+0x00) | 0x56020CF0 (S) 0x52020830 (S) 0x52020800 (S) | BDCR: Bit 2 LSEBYP=1, Bit 0 LSEON=1, Bit 5 LSECSSON=1 GPIOC_SECCFGR: Bit 14=1 GPIOC_MODER[29:28]=11b (Analog Mode) | Input Clock TCXO 32,768 kHz (Bypass LSE) dengan pemantau LSECSS (ERR02). |
| 2 | PC15 | UNUSED_PC15 | Secure | GPIOC_MODER (+0x00) GPIOC_SECCFGR (+0x30) | 0x52020800 (S) 0x52020830 (S) | MODER[31:30] = 11b (Analog Mode) GPIOC_SECCFGR: Bit 15=1 | Analog Input hemat daya (kristal pasif digantikan TCXO 1-pin PC14). |
| 3 | PH0 | OSC_IN | Non-Secure | RCC_CR (+0x00) GPIOH_MODER (+0x00) | 0x46020C00 (NS) 0x42021C00 (NS) | RCC_CR: Bit 16 HSEON=1, Bit 17 HSERDY=1 GPIOH_MODER[1:0] = 11b (Analog Mode) | Input Kristal Utama HSE (8–16 MHz). |
| 4 | PH1 | OSC_OUT | Non-Secure | GPIOH_MODER (+0x00) | 0x42021C00 (NS) | GPIOH_MODER[3:2] = 11b (Analog Mode) | Output Kristal Utama HSE. |
| 5 | PB2 | RTC_CAL_OUT | Secure | RTC_CR (+0x18) GPIOB_AFRL (+0x20) GPIOB_SECCFGR (+0x30) | 0x56007818 (S) 0x52020420 (S) 0x52020430 (S) | RTC_CR: Bit 29 COE=1, Bit 30 COSEL=0 (1Hz)/1 (512Hz) AFRL[11:8] = 0000b (AF0 RTC_OUT2) GPIOB_SECCFGR: Bit 2=1 | Pin Uji Kalibrasi RTC Dedicated (1 Hz / 512 Hz) untuk ukur time drift. |
| 6 | PC13 | TAMP_CASE_OPEN | Secure | TAMP_CR1 (+0x00) TAMP_SECCFGR (+0x20) GPIOC_SECCFGR (+0x30) | 0x56007C00 (S) 0x56007C20 (S) 0x52020830 (S) | CR1: Bit 0 TAMP1E=1 SECCFGR: Bit 0 TAMP1SEC=1 GPIOC_SECCFGR: Bit 13=1 | Sabotase Tutup Meter: Operasi VSW (VBAT), catat timestamp, RUSAK & kunci kWh. |
| 7 | PE6 | TAMP_TERM_COVER | Secure | TAMP_CR1 (+0x00) TAMP_SECCFGR (+0x20) GPIOE_SECCFGR (+0x30) | 0x56007C00 (S) 0x56007C20 (S) 0x52021030 (S) | CR1: Bit 2 TAMP3E=1 SECCFGR: Bit 2 TAMP3SEC=1 GPIOE_SECCFGR: Bit 6=1 | Sabotase Tutup Terminal MCB: Operasi VSW (VBAT), catat ERR20 & buka relai. |
| 8 | PE4 | SENSOR_MAGNET | Secure | TAMP_CR2 (+0x04) TAMP_SECCFGR (+0x20) GPIOE_SECCFGR (+0x30) | 0x56007C04 (S) 0x56007C20 (S) 0x52021030 (S) | CR2: Bit 6 TAMP7E=1 (TAMP_IN7) SECCFGR: Bit 6 TAMP7SEC=1 GPIOE_SECCFGR: Bit 4=1 | Deteksi Induksi Medan Magnet Luar > 500mT (Hall Sensor): Rekam ERR25 di VSW. |
| 9 | PC3 | AC_FAIL_DET | Secure | GPIOC_MODER (+0x00) EXTI_EXTICR1 (+0x60) EXTI_IMR1 (+0x80) EXTI_FTSR1 (+0x04) | 0x52020800 (S) 0x56022060 (S) 0x56022080 (S) 0x56022004 (S) | MODER[7:6] = 00b (Input) EXTICR1[31:24] = 0x02 (Port C Line 3) IMR1: Bit 3=1 (Unmask) FTSR1: Bit 3=1 (Falling Trigger) | Deteksi Listrik Padam Dini: Memicu Last-Gasp Push & transisi ke Stop 2. |
| 10 | PD11 | VBAT_SENSE | Secure | GPIOD_MODER (+0x00) ADC4_CHSELR (+0x28) ADC4_CR (+0x08) | 0x52020C00 (S) 0x56021028 (S) 0x56021008 (S) | MODER[23:22] = 11b (Analog) CHSELR: Bit 15=1 (Channel 15) CR: Bit 0 ADEN=1, Bit 2 ADSTART=1 | Monitor Tegangan Baterai Cadangan (ADC4 otonom di Stop 2, picu ERR03 jika < 2,7V). |
| 11 | PC2 | VCAP_SENSE | Secure | GPIOC_MODER (+0x00) ADC4_CHSELR (+0x28) | 0x52020800 (S) 0x56021028 (S) | MODER[5:4] = 11b (Analog) CHSELR: Bit 3=1 (Channel 3) | Monitor Superkapasitor (Deteksi kerusakan ERR06 & ambang transisi 2,7V). |
| 12 | PC0 | LCD_I2C3_SCL | Non-Secure | GPIOC_MODER (+0x00) GPIOC_OTYPER (+0x04) GPIOC_AFRL (+0x20) I2C3_TIMINGR (+0x10) | 0x42020800 (NS) 0x42020804 (NS) 0x42020820 (NS) 0x46002810 (NS) | MODER[1:0] = 10b (AF), OTYPER[0] = 1 (Open-Drain) AFRL[3:0] = 0100b (AF4 I2C3) TIMINGR = 0x3042C7C7 (100 kHz Standard Mode) | Clock Bus I2C3 untuk Driver Layar Matriks STN LCD (Otonom di Stop 2). |
| 13 | PC1 | LCD_I2C3_SDA | Non-Secure | GPIOC_MODER (+0x00) GPIOC_OTYPER (+0x04) GPIOC_AFRL (+0x20) I2C3_CR1 (+0x00) | 0x42020800 (NS) 0x42020804 (NS) 0x42020820 (NS) 0x46002800 (NS) | MODER[3:2] = 10b (AF), OTYPER[1] = 1 (Open-Drain) AFRL[7:4] = 0100b (AF4 I2C3) CR1: Bit 0 PE=1 (Peripheral Enable) | Data Bus I2C3 untuk Driver Layar Matriks STN LCD 3-Baris. |
| 14 | PD2 | LCD_PWR_EN | Non-Secure | GPIOD_MODER (+0x00) GPIOD_ODR (+0x14) | 0x42020C00 (NS) 0x42020C14 (NS) | MODER[5:4] = 01b (Output Push-Pull) ODR: Bit 2 (1 = Daya LCD ON) | Sakelar Catu Daya LCD: Mengaktifkan display 10 detik saat push-to-read padam. |
| 15 | PD3 | LCD_BL_CTRL | Non-Secure | GPIOD_MODER (+0x00) GPIOD_ODR (+0x14) | 0x42020C00 (NS) 0x42020C14 (NS) | MODER[7:6] = 01b (Output Push-Pull) ODR: Bit 3 (1 = Backlight ON) | Kontrol Lampu Latar (Backlight) LCD (Menyala 10 detik saat tombol ditekan). |
| 16 | PA0 | BTN_SCROLL_UP | Non-Secure | GPIOA_MODER (+0x00) GPIOA_PUPDR (+0x0C) EXTI_EXTICR1 (+0x60) EXTI_IMR1 (+0x80) PWR_WUCR1 (+0x14) PWR_WUCR2 (+0x18) PWR_WUCR3 (+0x1C) | 0x42020000 (NS) 0x4202000C (NS) 0x46022060 (NS) 0x46022080 (NS) 0x46020814 (NS) 0x46020818 (NS) 0x4602081C (NS) | MODER[1:0]=00b, PUPDR[1:0]=01b (Pull-Up) EXTICR1[7:0]=0x00 (Port A Line 0), IMR1[0]=1 WUCR1: Bit 0 WUPEN1=1 (WKUP1 Enable) WUCR2: Bit 0 WUPP1=1 (Falling Edge Trigger) WUCR3: Bits [1:0] WUSEL1=00b (Source 0: PA0) | Tombol Navigasi Naik (▲), Wakeup MCU saat padam, & Reconnect Relai. |
| 17 | PB6 | BTN_SCROLL_DN | Non-Secure | GPIOB_MODER (+0x00) GPIOB_PUPDR (+0x0C) EXTI_EXTICR2 (+0x64) EXTI_IMR1 (+0x80) PWR_WUCR1 (+0x14) PWR_WUCR2 (+0x18) PWR_WUCR3 (+0x1C) | 0x42020400 (NS) 0x4202040C (NS) 0x46022064 (NS) 0x46022080 (NS) 0x46020814 (NS) 0x46020818 (NS) 0x4602081C (NS) | MODER[13:12]=00b, PUPDR[13:12]=01b (Pull-Up) EXTICR2[23:16]=0x01 (Port B Line 6), IMR1[6]=1 WUCR1: Bit 2 WUPEN3=1 (WKUP3 Enable) WUCR2: Bit 2 WUPP3=1 (Falling Edge Trigger) WUCR3: Bits [5:4] WUSEL3=10b (Source 2: PB6) | Tombol Navigasi Turun (▼), Wakeup MCU saat padam, & Konfirmasi Reconnect (▲+▼). |
| 18 | PB7 | LED_ALM | Non-Secure | GPIOB_MODER (+0x00) GPIOB_BSRR (+0x18) | 0x42020400 (NS) 0x42020418 (NS) | MODER[15:14] = 01b (Output Push-Pull) BSRR: Bit 7 (Set LED ON), Bit 23 (Reset LED OFF) | Driver Indikator LED Kuning Alarm / Peringatan Tamper. |
| 19 | PA2 | MODEM_TX | Non-Secure | GPIOA_MODER (+0x00) GPIOA_AFRL (+0x20) LPUART1_CR1 (+0x00) LPUART1_BRR (+0x0C) LPUART1_TDR (+0x28) | 0x42020000 (NS) 0x42020020 (NS) 0x46002400 (NS) 0x4600240C (NS) 0x46002428 (NS) | MODER[5:4] = 10b (AF), AFRL[11:8] = 1000b (AF8 LPUART1) CR1: Bit 0 UE=1, Bit 3 TE=1, Bit 29 FIFOEN=1 BRR = 0x00208D55 (19.200 bps @ 160MHz) TDR = Transmit Data Register | Port RS-232 TX ke RJ-45 Pin 5 (via Transceiver MAX3232 @ 19.200 bps). |
| 20 | PA3 | MODEM_RX | Non-Secure | GPIOA_MODER (+0x00) GPIOA_PUPDR (+0x0C) GPIOA_AFRL (+0x20) LPUART1_CR1 (+0x00) LPUART1_CR3 (+0x08) LPUART1_RDR (+0x24) | 0x42020000 (NS) 0x4202000C (NS) 0x42020020 (NS) 0x46002400 (NS) 0x46002408 (NS) 0x46002424 (NS) | MODER[7:6] = 10b, PUPDR[7:6] = 01b (Pull-Up) AFRL[15:12] = 1000b (AF8 LPUART1) CR1: Bit 2 RE=1 CR3: Bit 0 DMAR=1 (DMA Rx Circular Ring Buffer) RDR = Receive Data Register | Port RS-232 RX dari RJ-45 Pin 4 (via MAX3232 & DMA Ring Buffer; aktif di Stop 2). |
| 21 | PD4 | RS232_PWR_EN | Non-Secure | GPIOD_MODER (+0x00) GPIOD_ODR (+0x14) | 0x42020C00 (NS) 0x42020C14 (NS) | MODER[9:8] = 01b (Output Push-Pull) ODR: Bit 4 (0 = FORCEOFF MAX3232 Hemat Daya) | Kontrol Daya Transceiver RS-232: Mematikan MAX3232 paska Last-Gasp. |
| 22 | PD5 | MODEM_12V_EN | Non-Secure | GPIOD_MODER (+0x00) GPIOD_ODR (+0x14) | 0x42020C00 (NS) 0x42020C14 (NS) | MODER[11:10] = 01b (Output Push-Pull) ODR: Bit 5 (0 = Putus Catu 12V Modem) | Kontrol Pemutus Catu Daya Modem 12V: Memutus 12V paska Last-Gasp Push. |
| 23 | PC4 | OPTICAL_TX | Non-Secure | GPIOC_MODER (+0x00) GPIOC_AFRL (+0x20) USART3_CR1 (+0x00) USART3_BRR (+0x0C) USART3_TDR (+0x28) | 0x42020800 (NS) 0x42020820 (NS) 0x40004800 (NS) 0x4000480C (NS) 0x40004828 (NS) | MODER[9:8] = 10b (AF), AFRL[19:16] = 0111b (AF7 USART3) CR1: Bit 0 UE=1, Bit 3 TE=1 BRR: 9.600 bps TDR = Transmit Data Register | Port Komunikasi Lokal TX Optical Probe Depan Meter (Isolasi > 4 kV). |
| 24 | PC5 | OPTICAL_RX | Non-Secure | GPIOC_MODER (+0x00) GPIOC_PUPDR (+0x0C) GPIOC_AFRL (+0x20) USART3_CR1 (+0x00) USART3_RDR (+0x24) PWR_WUCR1 (+0x14) PWR_WUCR2 (+0x18) PWR_WUCR3 (+0x1C) | 0x42020800 (NS) 0x4202080C (NS) 0x42020820 (NS) 0x40004800 (NS) 0x40004824 (NS) 0x46020814 (NS) 0x46020818 (NS) 0x4602081C (NS) | MODER[11:10] = 10b, PUPDR[11:10] = 01b (Pull-Up) AFRL[23:20] = 0111b (AF7 USART3) CR1: Bit 2 RE=1 WUCR1: Bit 4 WUPEN5=1 (WKUP5 Enable) WUCR2: Bit 4 WUPP5=1 (Falling Edge) WUCR3: Bits [9:8] WUSEL5=00b (Source 0: PC5) | Port Komunikasi Lokal RX Optical Probe Depan Meter (Wakeup WKUP5). |
| 25 | PC8 | RELAY_TRIP | Non-Secure | GPIOC_MODER (+0x00) GPIOC_PUPDR (+0x0C) GPIOC_BSRR (+0x18) | 0x42020800 (NS) 0x4202080C (NS) 0x42020818 (NS) | MODER[17:16] = 01b (Output), PUPDR[17:16] = 10b (Pull-Down) BSRR: Bit 8 (Koil Buka Relai Shunt Trip 100 ms) | Kontrol Pemutus Utama (Shunt Trip Relai Beban maks 240 VAC, 2 A). |
| 26 | PC9 | RELAY_CLOSE | Non-Secure | GPIOC_MODER (+0x00) GPIOC_PUPDR (+0x0C) GPIOC_BSRR (+0x18) | 0x42020800 (NS) 0x4202080C (NS) 0x42020818 (NS) | MODER[19:18] = 01b (Output), PUPDR[19:18] = 10b (Pull-Down) BSRR: Bit 9 (Koil Tutup Relai Tripping Release 100 ms) | Kontrol Penyambung Utama (Tripping Release Relai paska konfirmasi ▲+▼). |
| 27 | PC7 | RELAY_STATUS | Non-Secure | GPIOC_MODER (+0x00) GPIOC_PUPDR (+0x0C) GPIOC_IDR (+0x10) EXTI_EXTICR2 (+0x64) | 0x42020800 (NS) 0x4202080C (NS) 0x42020810 (NS) 0x46022064 (NS) | MODER[15:14] = 00b (Input), PUPDR[15:14] = 10b (Pull-Down) IDR: Bit 7 (Auxiliary Feedback Status) EXTICR2[31:24] = 0x02 (Port C Line 7) | Umpan Balik Kontak Bantu Relai (Deteksi kegagalan mekanik ERR07). |
| 28 | PD8 | AUX_CTRL_OUT1 | Non-Secure | GPIOD_MODER (+0x00) GPIOD_ODR (+0x14) | 0x42020C00 (NS) 0x42020C14 (NS) | MODER[17:16] = 01b (Output Push-Pull) ODR: Bit 8 (Driver Relai Bantu 1) | Kontrol Bantu Relai Output 1 (Driver Opto-SSR maks 288 VAC, 50 mA). |
| 29 | PD10 | AUX_CTRL_IN1 | Non-Secure | GPIOD_MODER (+0x00) GPIOD_PUPDR (+0x0C) GPIOD_IDR (+0x10) EXTI_EXTICR3 (+0x68) EXTI_IMR1 (+0x80) | 0x42020C00 (NS) 0x42020C0C (NS) 0x42020C10 (NS) 0x46022068 (NS) 0x46022080 (NS) | MODER[21:20] = 00b (Input), PUPDR[21:20] = 01b (Pull-Up) IDR: Bit 10 EXTICR3[23:16] = 0x03 (Port D Line 10) IMR1: Bit 10=1 | Kontrol Bantu Input Digital 1 (Optocoupler 60–288 VAC). |
| 30 | PD14 | AUX_CTRL_IN2 | Non-Secure | GPIOD_MODER (+0x00) GPIOD_PUPDR (+0x0C) GPIOD_IDR (+0x10) EXTI_EXTICR4 (+0x6C) EXTI_IMR1 (+0x80) | 0x42020C00 (NS) 0x42020C0C (NS) 0x42020C10 (NS) 0x4602206C (NS) 0x46022080 (NS) | MODER[29:28] = 00b (Input), PUPDR[29:28] = 01b (Pull-Up) IDR: Bit 14 EXTICR4[23:16] = 0x03 (Port D Line 14) IMR1: Bit 14=1 | Kontrol Bantu Input Digital 2 (Optocoupler 60–288 VAC). |
| 31 | PD12 | EXT_WDI_PULSE | Secure | GPIOD_MODER (+0x00) GPIOD_BSRR (+0x18) GPIOD_SECCFGR (+0x30) | 0x52020C00 (S) 0x52020C18 (S) 0x52020C30 (S) | MODER[25:24] = 01b (Output Push-Pull) BSRR: Bit 12 (Set Detak), Bit 28 (Reset) GPIOD_SECCFGR: Bit 12=1 (Secure World Protected) | Sinyal Heartbeat ke IC External Watchdog (Memicu ERR04 jika MCU hang). |
| 32 | PA4 | ADE_SS | Secure | GPIOA_MODER (+0x00) GPIOA_OSPEEDR (+0x08) GPIOA_BSRR (+0x18) GPIOA_SECCFGR (+0x30) | 0x52020000 (S) 0x52020008 (S) 0x52020018 (S) 0x52020030 (S) | MODER[9:8] = 01b (Output), OSPEEDR[9:8] = 11b (Very High Speed) BSRR: Bit 4 (CS High), Bit 20 (CS Low) GPIOA_SECCFGR: Bit 4=1 | SPI1 Chip Select (CS) ke AFE Metrologi 3-Fasa ADE9000. |
| 33 | PA5 | ADE_SCK | Secure | GPIOA_MODER (+0x00) GPIOA_AFRL (+0x20) SPI1_CR1 (+0x00) SPI1_CFG1 (+0x08) SPI1_CFG2 (+0x0C) | 0x52020000 (S) 0x52020020 (S) 0x50013000 (S) 0x50013008 (S) 0x5001300C (S) | MODER[11:10] = 10b (AF), AFRL[23:20] = 0101b (AF5 SPI1 SCK) CR1: Bit 0 SPE=1 CFG2: Bit 22 MASTER=1 (Master Mode) | Serial Clock SPI1 ke ADE9000. |
| 34 | PA6 | ADE_MISO | Secure | GPIOA_MODER (+0x00) GPIOA_AFRL (+0x20) SPI1_RXDR (+0x30) | 0x52020000 (S) 0x52020020 (S) 0x50013030 (S) | MODER[13:12] = 10b (AF), AFRL[27:24] = 0101b (AF5 SPI1 MISO) RXDR: 32-bit Receive Data Register | Master-In Slave-Out SPI1 ADE9000 (Baca RMS, Daya, Energi, THD). |
| 35 | PA7 | ADE_MOSI | Secure | GPIOA_MODER (+0x00) GPIOA_AFRL (+0x20) SPI1_TXDR (+0x20) | 0x52020000 (S) 0x52020020 (S) 0x50013020 (S) | MODER[15:14] = 10b (AF), AFRL[31:28] = 0101b (AF5 SPI1 MOSI) TXDR: 32-bit Transmit Data Register | Master-Out Slave-In SPI1 ke ADE9000. |
| 36 | PB5 | ADE_IRQ0 | Secure | GPIOB_MODER (+0x00) EXTI_EXTICR2 (+0x64) EXTI_IMR1 (+0x80) EXTI_FTSR1 (+0x04) | 0x52020400 (S) 0x56022064 (S) 0x56022080 (S) 0x56022004 (S) | MODER[11:10] = 00b (Input) EXTICR2[15:8] = 0x01 (Port B Line 5) IMR1: Bit 5=1 (Unmask) FTSR1: Bit 5=1 (Falling Edge Trigger) | Interupsi HW 0 ADE9000: Reverse Current (ERR26), Urutan Fase Terbalik (ERR21). |
| 37 | PB1 | ADE_IRQ1 | Secure | GPIOB_MODER (+0x00) EXTI_EXTICR1 (+0x60) EXTI_IMR1 (+0x80) EXTI_FTSR1 (+0x04) | 0x52020400 (S) 0x56022060 (S) 0x56022080 (S) 0x56022004 (S) | MODER[3:2] = 00b (Input) EXTICR1[15:8] = 0x01 (Port B Line 1) IMR1: Bit 1=1 (Unmask) FTSR1: Bit 1=1 (Falling Edge Trigger) | Interupsi HW 1 ADE9000: Netral Putus (ERR23), Hilang Tegangan (ERR24), Sag/Swell. |
| 38 | PE11 | ADE_DREADY | Secure | GPIOE_MODER (+0x00) EXTI_EXTICR3 (+0x68) EXTI_IMR1 (+0x80) EXTI_FTSR1 (+0x04) | 0x52021000 (S) 0x56022068 (S) 0x56022080 (S) 0x56022004 (S) | MODER[23:22] = 00b (Input) EXTICR3[31:24] = 0x04 (Port E Line 11) IMR1: Bit 11=1 (Unmask) FTSR1: Bit 11=1 (Falling Edge Trigger) | Interupsi Data-Ready (DRDY) ADE9000: Sinyal konversi 6,4 kSPS untuk waveform DFT. |
| 39 | PE7 | ADE_RESET | Secure | GPIOE_MODER (+0x00) GPIOE_ODR (+0x14) GPIOE_SECCFGR (+0x30) | 0x52021000 (S) 0x52021014 (S) 0x52021030 (S) | MODER[15:14] = 01b (Output Push-Pull) ODR: Bit 7 (1 = Run, 0 = Hardware Reset ADE) GPIOE_SECCFGR: Bit 7=1 | Hardware Reset IC ADE9000 (Reset AFE jika sampling ADC berhenti). |
| 40 | PE10 | ADE_PM1 | Secure | GPIOE_MODER (+0x00) GPIOE_ODR (+0x14) GPIOE_SECCFGR (+0x30) | 0x52021000 (S) 0x52021014 (S) 0x52021030 (S) | MODER[21:20] = 01b (Output Push-Pull) ODR: Bit 10 (Kontrol Power Mode ADE saat padam) GPIOE_SECCFGR: Bit 10=1 | Kontrol Power Mode ADE9000: Menurunkan mode daya ADE saat listrik PLN padam. |
| 41 | PB12 | FLASH_SPI2_CS | Non-Secure | GPIOB_MODER (+0x00) GPIOB_OSPEEDR (+0x08) GPIOB_BSRR (+0x18) | 0x42020400 (NS) 0x42020408 (NS) 0x42020418 (NS) | MODER[25:24] = 01b (Output), OSPEEDR[25:24] = 11b (Very High Speed) BSRR: Bit 12 (CS High), Bit 28 (CS Low) | Chip Select (CS) Memori Non-Volatile Eksternal (SPI NOR Flash / FRAM 4 MB). |
| 42 | PB13 | FLASH_SPI2_SCK | Non-Secure | GPIOB_MODER (+0x00) GPIOB_AFRH (+0x24) SPI2_CR1 (+0x00) SPI2_CFG2 (+0x0C) | 0x42020400 (NS) 0x42020424 (NS) 0x40003800 (NS) 0x4000380C (NS) | MODER[27:26] = 10b (AF), AFRH[23:20] = 0101b (AF5 SPI2 SCK) CR1: Bit 0 SPE=1 CFG2: Bit 22 MASTER=1 | Serial Clock SPI2 Memori Eksternal (Load Profile 3 bulan & Billing 12 bulan). |
| 43 | PB14 | FLASH_SPI2_MISO | Non-Secure | GPIOB_MODER (+0x00) GPIOB_AFRH (+0x24) SPI2_RXDR (+0x30) | 0x42020400 (NS) 0x42020424 (NS) 0x40003830 (NS) | MODER[29:28] = 10b (AF), AFRH[27:24] = 0101b (AF5 SPI2 MISO) RXDR: 32-bit Receive Data Register | Master-In Slave-Out SPI2 Memori Eksternal (Deteksi gagal memori ERR00). |
| 44 | PB15 | FLASH_SPI2_MOSI | Non-Secure | GPIOB_MODER (+0x00) GPIOB_AFRH (+0x24) SPI2_TXDR (+0x20) | 0x42020400 (NS) 0x42020424 (NS) 0x40003820 (NS) | MODER[31:30] = 10b (AF), AFRH[31:28] = 0101b (AF5 SPI2 MOSI) TXDR: 32-bit Transmit Data Register | Master-Out Slave-In SPI2 Memori Eksternal. |
| 45 | PA13 | SWDIO | System/S | GPIOA_AFRH (+0x24) | 0x52020024 (S) | AFRH[23:20] = 0000b (AF0 SWDIO Debug) | Jalur Data Serial Wire Debugging (SWD) ST-LINK (Kunci RDP Level 2 produksi). |
| 46 | PA14 | SWCLK | System/S | GPIOA_AFRH (+0x24) | 0x52020024 (S) | AFRH[27:24] = 0000b (AF0 SWCLK Debug) | Jalur Clock Serial Wire Debugging (SWD) ST-LINK. |
| — | Rail DC | LED_POWER_ON | Hardware | Hardwired | N/A | Jalur Regulator Catu Fasa | Indikator LED Hijau Catu Daya Utama 3-Fasa. |

3. Matriks Korelasi Pin Fisik terhadap Kode Error LCD & Objek DLMS/COSEM

| Pin MCU | Sumber Sinyal Sensor | Kode Layar LCD | OBIS Code DLMS | Aksi Meter / Pemutus Beban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC13 | Switch Tutup Meter (Case Open - TAMP1) | RUSAK | 0.0.96.11.0.255 | Kunci kWh permanen, buka relai, kirim event tamper kritis ke HES. |
| PE6 | Switch Tutup Terminal (Terminal Cover - TAMP3) | ERR20 / PERIKSA | 0.0.96.11.1.255 | Buka relai beban (trip), rekam timestamp kejadian ke Tamper Log. |
| PE4 | Hall Sensor Medan Magnet > 500mT (TAMP7) | ERR25 / PERIKSA | 0.0.96.11.2.255 | Catat event tamper induksi medan magnet (tanpa membuka relai beban). |
| PB5 | ADE9000 IRQ0 (Reverse Current / Phase) | ERR21 & ERR26 | 0.0.96.11.3.255 | Rekam arus balik dan/atau urutan fasa terbalik ke log tamper. |
| PB1 | ADE9000 IRQ1 (Missing Neutral / Voltage) | ERR23 & ERR24 | 0.0.96.11.4.255 | Rekam fasa hilang atau kawat netral putus ke log kejadian kualitas daya. |
| PC7 | Feedback Kontak Bantu Relai Beban | ERR07 | 0.0.96.11.5.255 | Alarm relai mekanik macet / gagal buka/tutup (Stuck Relay Alarm). |
| PD11 | Sensor Tegangan Baterai Cadangan (ADC4) | ERR03 + Ikon Baterai | 0.0.96.6.3.255 | Peringatan baterai cadangan melemah (< 2,7 V), simbol berkedip. |
| PC2 | Sensor Superkapasitor (ADC4) | ERR06 | 0.0.96.6.4.255 | Superkapasitor rusak, terlepas, atau kapasitas menurun di bawah 2,7 V. |
| PC14 | LSECSS (Clock Security System 32,768 kHz) | ERR02 | 0.0.96.11.6.255 | Anomali clock penagihan / osilator TCXO hilang atau tidak stabil. |
| PD12 | Timeout External Watchdog IC Heartbeat | ERR04 | 0.0.96.11.7.255 | Reset darurat sistem & buka relai beban jika MCU mengalami hang/freeze. |
| PB14 | SPI2 MISO (Komunikasi NOR Flash / FRAM) | ERR00 | 0.0.96.11.8.255 | Kegagalan memori non-volatile eksternal / checksum data corrupt. |

4. Rekomendasi Rangkaian Antarmuka Elektronik PCB & Proteksi EMC/ESD

a. Jalur Anti-Sabotase (PC13 & PE6): Wajib dilengkapi filter Low-Pass RC (resistor pull-up 100 kΩ ke VSW dan kapasitor 100 nF ke GND) serta diode penekan transien (TVS) untuk memenuhi uji kekebalan elektrostatik (ESD) kontak 8 kV dan udara 15 kV per SPLN Butir 7.

b. Jalur Bus Layar LCD I2C3 (PC0 & PC1): Wajib menggunakan resistor pull-up eksternal 2,2 kΩ – 4,7 kΩ yang terhubung ke rail daya switched LCD (PD2), bukan rail VDD permanen. Hal ini mencegah terjadinya arus bocor (current leakage) saat layar dimatikan pada kondisi padam.

c. Penggerak Koil Relai Latching (PC8 & PC9): Koil relai bistable membutuhkan arus kejut 1–2 Ampere selama 100 ms. Pin PC8 dan PC9 wajib mengendalikan gerbang MOSFET atau H-Bridge driver dengan flyback diode. Pin MCU dilarang keras dibebani arus koil secara langsung.

d. Isolasi Galvanis Port Optik (PC4 & PC5): Jalur serial optical probe depan meter wajib dipisahkan menggunakan optocoupler dengan ketahanan dielektrik minimal 4 kV_RMS guna mencegah injeksi lonjakan tegangan petir dari luar selungkup meter.

5. Siklus Transisi Daya Rendah & Prosedur Last-Gasp Push (Stop 2 Mode)

Alur Manajemen Daya saat Pemadaman Listrik PLN:
1. RUN MODE (160 MHz): Catu daya fasa normal. MCU mengeksekusi metrologi ADE9000, profiling, dan display.
2. DETEKSI PADAM (PC3 AC_FAIL_DET): Interupsi EXTI3 memicu Last-Gasp Data Push ke HES melalui energi superkapasitor.
3. POWER SHUTDOWN PERIFERAL: Selesai transmisi Last-Gasp, pin PD4 (RS232_PWR_EN) diatur LOW untuk mematikan charge-pump MAX3232, dan pin PD5 (MODEM_12V_EN) diatur LOW untuk memutus modem 12V.
4. STOP 2 MODE OTONOM: MCU masuk ke mode Stop 2. I2C3 dan ADC4 tetap beroperasi secara mandiri. Superkapasitor bertahan ≥ 48 jam.
5. PUSH-TO-READ 10 DETIK: Penekanan tombol PA0 (WKUP1) atau PB6 (WKUP3) membangunkan MCU untuk menyalakan LCD (PD2) dan Backlight (PD3) selama 10 detik, lalu kembali tidur ke Stop 2.
6. VBAT / SHUTDOWN MODE: Jika superkapasitor turun < 2,7V, sistem beralih ke baterai cadangan Li-SOCl2 di mana hanya RTC (PC14) dan TAMP (PC13, PE6, PE4) yang tetap aktif selama minimal 10 tahun.

6. Konfigurasi Opsi Keamanan Produksi & Gerbang NSC (Secure Gateway)

Penguncian Produksi (Security Hardening):
• Option Byte TZEN = 1: Mengunci arsitektur TrustZone secara perangkat keras.
• Readout Protection (RDP): Wajib dikonfigurasi ke RDP Level 1 dengan Password Regression Key atau RDP Level 2 (Permanen) agar memori internal Flash Secure dan kunci kriptografi DLMS (Master Key / GUEK) tidak dapat di-dump via port SWD (PA13/PA14).
• Secure Watermark (SECWM1 / SECWM2): Memisahkan Flash Bank 1 untuk Secure World dan Bank 2 untuk Non-Secure World.

Arsitektur Non-Secure Callable (NSC) API Gateway:
Seluruh komunikasi antar-zona dijembatani melalui instruksi Secure Gateway (SG) pada memori veneer NSC:
1. SECURE_GetTamperVector(): Membaca status tamper tutup meter & terminal tanpa mengekspos register TAMP->BKPxR.
2. SECURE_ReadBillingTimestamp(): Mengambil waktu resmi RTC untuk timestamp Load Profile tanpa hak modifikasi waktu.
3. SECURE_TriggerRelayAction(uint8_t action, uint32_t auth_token): Validasi token kriptografi sebelum menembakkan pulsa koil relai.
4. SECURE_Crypto_SignDLMSFrame(): Eksekusi enkripsi AES-GCM 128-bit langsung di dalam Secure World hardware accelerator.